- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  千年舟新材科技集团股份有限公司低碳建材（木竹）研发中心建设项目

建设单位（盖章）：千年舟新材科技集团股份有限公司

编制日期：           2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	61

附图

◇附图1  地理位置图

◇附图2  周边环境概况图

◇附图3  周边环境概况实景图

◇附图4  杭州市余杭区地表水功能区划分图

◇附图5  环境管控单位分类图

◇附图6  余杭区声环境功能区划图

◇附图7  环境保护目标分布

◇附图8  现状监测布点图

◇附图9  总平面图

附件

◇附件1  授权委托书

◇附件2  环评确认书

◇附件3  委托人身份证复印件

◇附件4  受委托人身份证复印件

◇附件5  技术咨询合同

◇附件6  内审单

◇附件7  城市排水许可证

◇附件8  申请报告

◇附件9  营业执照

◇附件10合法经营场所证明

◇附件11原环评批复

◇附件12 墨水、液化石油气成分报告

◇附件13 噪声本底监测报告

附表

建设项目污染物排放量汇总表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 千年舟新材科技集团股份有限公司 低碳建材（木竹）研发中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2111-330110-07-02-752636 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 柯金敏 | 联系方式 | 18768103626 |
| 建设地点 |  | 浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路26号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 18 分 12.567 秒， 30 度 28 分 37.899 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 工程和技术研究和试验发展（M7320） | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展中98专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 7652.5 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.26 | 施工工期 | 3年 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项情况设置情况 专项评 价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气中含有甲醛，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标; 是. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目全厂废水纳管排放; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质储量没有超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《杭州市仁和先进制造业基地总体规划》（2012-2030）审批机关：杭州市余杭区人民政府 审批文件名称、文号：杭州市余杭区人民政府关于同意《仁和先进制造业基地总体规划》的批复(余政发〔2014〕71号) |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 名称：《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)环境影响报告书》 审查机关：杭州市余杭区环境保护局 审查文件名称及文号：《关于仁和先进制造业基地(暂定名)总体规划(2012-2030)环境影响报告书审查意见的函》（余环函〔2014〕4号） 名称：《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)补充环境影响报告书》 审查机关：杭州市余杭区环境保护局 审查文件名称及文号：《关于仁和先进制造业基地(暂定名)总体规划(2012-2030)调整环境影响补充报告审查意见的函》（余环函〔2016〕1号） |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)》符合性分析 本项目位于杭州市余杭区仁和街道三星路26号，属于《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)》中“一轴两核三心六片”内“六片”中的“仁和中产业发展片区”。 本项目为竹木制品的研发项目，属于二类工业项目，不在仁和中产业发展片区产业中的鼓励类和禁止类项目，属于允许类，因此符合《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)》。 - 2、规划环评符合性分析 《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)环境影响报告书》于2014年7月9号通过了环保审查，审批文号（余环函〔2014〕4号）。2016年编制了《仁和先进制造业基地总体规划(2012-2030)补充环境影响报告书》，并通过了环保审查，审批文号（余环函〔2016〕1号）。 本项目与规划环评六张清单符合性分析如下： （1）生态空间清单符合性 表1-2 生态空间清单符合性分析 类别; 序号; 基地内的规划区块; 生态空间名称及编号; 生态空间范围及示意图; 管控要求; 符合性分析. 重点管控单元; 2; 余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元ZH33011020010; 集聚重点管控单元; （1）根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 （2）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 （3）强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 符合，项目位于余杭区钱江经济开发区产业集聚区，污染物排放水平达到同行业国内先进水平。. （2）现有问题整改清单符合性 表1-3 现有问题整改清单符合性分析 类别; 存在的环保问题及主要原因; 整改建议/解决方案; 符合性分析. 产业结构与布局; 产业结构; 基地内非核心区块即远期开发区域内现有工业企业主要集中在装备制造、五金建材和纺织服装等加工行业，多属劳动密集型产业，产业结构层次还处于较低水平，产品结构较为单一，技术含量较低，尚无显著的优势主导产业，产业规模均较小且较为分散，未能形成集聚效应，对环境有一定的影响。; ①通过本次规划实施，一方面对基地内传统纺织服装等产业进行转型升级，拓展设计研发，优化产业结构；另一方面对先期入区的污染较重、能耗过高、产出效率低以及不符合基地产业定位的企业，引导其进行改造提升，并要求其在限定期限内按改造提升目标进行投资开发，对达不到要求的，责令企业退出。 ②禁止引进和建设负面清单中禁止类项目，限制发展低水平及其他重污染行业项目，重点发展高附加值、高科技含量、低污染的先进装备制造产业。; 符合，本项目在现有厂区内进行，且不属于负面清单禁止类项目。. 空间布局; 仁和老镇区发展片区(二类居住用地为主)位于仁和北产业发展片区(二类工业用地为主)和仁和中产业发展片区(一类工业用地为主)之间。仁和老镇区原为獐山和云会集镇的居住用地，地处新老建设区域中间地带，规划实施后可能受到周边工业企业的污染影响。; ①通过本次规划的实施，一方面对居民区周边的部分工业企业实施转型升级，开展环境治理，将周边的工业用地调整为一类工业用地、研发产业用地或商业商务用地，并在工业用地与居住用地之间进行绿化阻隔；另一方面对部分村庄实施搬迁整合，促使工业用地和居住用地实现“块状布局”。 ②域内引进项目空间布局应符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》中中各片区管控要求。; 符合，本项目最近居民点东山村毛墩坝自然村距离约100m，影响可接受。. 污染防治与环境保护; 环境质量; 地表水环境：根据历年常规监测数据统计分析，随着“五水共治”工作的推进，基地纳污水体运河及良渚港水质指标虽然有逐年好转的趋势，但目前仍不能满足稳定达到相应水环境功能区划要求，主要超标因子为溶解氧、氨氮。造成水质超标的原因主要和上游来水水质较差、河流水体自净能力弱，沿河尚有部分零散分布的农居点生活污水未经处理直接排入，以及受到农业面源的污染等因素有关。; ①持续深入推进“五水共治”，加快完善污水管网的铺设、连接以及污水提升泵站建设，尽快完成区域内污水全收集的目标；继续落实河道清淤治理等措施，将其作为常态化工作进行运行和管理； ②开展“海绵城市”建设，开展城市初期径流雨水治理； ③逐步在内河水系开展水生态修复工程，重建水生态系统； ④对污水管网进行巡检，检查管道沉降、渗漏等情况，并及时进行检修； ⑤现有农居在拆迁安置时，排水体制采用雨污分流制； ⑥加强对生产企业的监督力度，确保企业废水治理设施正常运转，杜绝偷排漏排现象；有条件的企业逐步引导开展中水回用措施。; 符合，本项目只产生生活污水，且经预处理后纳管排放，不会对周边水体造成不利影响。. 声环境：基地内杭宁高速、杭宁铁路、东西大道等交通干线横穿全境。由现状监测结果可知，目前基地内部分交通干线两侧夜间噪声不能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准要求。而随着城镇人口、车流量不断增加，若不采取必要的噪声防治措施，铁路、高速公路等交通干线噪声势必对基地内住宅、学校、医院等敏感点产生干扰。; 为减少城市快速路、主干道等设施对基地内居民生活、居住环境的影响，建议参照《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》，在规划红线控制时，设置必要的噪声防护距离，在该防护距离内不建设噪声敏感建筑物。同时，应加强交通噪声源控制，合理设置防护绿地，并考虑对受交通噪声影响的敏感建筑物安装隔声门窗等，保证其室内适宜的声环境质量。; 符合，本项目在现有厂区内实施，周边不涉及城市快速路、主干道等设施。. 风险防范; 基地目前尚未编制区域环境污染事故应急预案，未成立环境风险应急小组。; 以本次规划环评为契机，制定完善基地层面突发环境事件应急预案，成立环境风险应急小组，完善应急设施建设，并定期组织开展应急演练。; 符合，企业将加强风险管理工作。. 资源利用; 土地资源; 基地内部原有工业用地与未经改造的村庄建设用地普通存在用地集约化不高的现象，老工业项目盲目圈地现象较为明显，土地集约利用率较低，单位面积土地产出率不高。; 在现状建设的基础上，加强老工业园区以及园中村等存量用地的改造利用，鼓励企业利用现有厂房、土地开展腾笼换鸟、提升改造，并利用地下空间等途径提高建筑容积率和密度，加强土地高效集约利用。同时，通过产业结构优化升级提高土地产出率，并进一步提升基地功能和环境品质。; 符合，本项目在现有厂区内实施，不新增用地。. （3）污染物排放总量控制限值清单符合性 本项目为异地扩建项目，本项目实施后不新增总量，因此，符合污染物排放总量控制清单中的相关要求。 （4）规划优化调整建议清单符合性 表1-4 规划优化调整建议清单符合性分析 调整类型; 规划期限; 规划内容; 调整建议; 符合性分析. 规划规模; 建设用地规模; 规划近期(至2020年); 规划近期即基地核心区范围涉及永久基本农田共约6.71公顷；规划建设用地未占用永久基本农田指标。主要集中在核心区饮用水源保护区陆域范围退让区内。; 除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目的选址，及国家高速公路、省级政府及其投资主管部门审批(核准)的地方铁路选址无法避让的外，坚决防止永久基本农田“非农化”，不得占用保护永久基本农田为建设用地。; 符合，项目在现有厂区内实施，不涉及永久基本农田。. 规划产业定位; 仁和先进制造业基地形成以主导产业为引领，培育产业为特色，提升产业为补充，配套产业为支撑的“4+2+2+3”的现代产业体系。; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。; 符合，本项目不属于禁止类项目，属于允许类项目。. 环保基础设施规划; 污水集中处理规划; 规划近期(至2020年); 近期接入良渚污水厂处理，远期待良渚污水厂满负荷后，改为接入新规划的污水再生水厂；东北部区块污水仍属于塘栖污水系统。 规划区块分属于良渚污水系统、塘栖污水系统，污水接入良渚污水处理厂及塘栖污水处理厂。 远期仁和东北部区块污水仍属于塘栖污水系统，污水经收集后向东输送至塘栖污水处理厂处理；远期待良渚厂满负荷后，其余区块的污水接入新规划的污水再生水厂，经过处理后加以回用。再生水厂规模为12万立方米/日。; 上层规划新建仁和污水处理厂，收集处理仁和片区污水子系统的污水，处理尾水再生利用，近期污水处理规模2万m3/d，远期5万m3/d，未明确再生水厂的规模。本规划未考虑新建仁和污水处理厂，但提出再生水厂规模为12万立方米/日。建议根据上层规划修编增加仁和污水处理厂建设计划、规模等相关内，并加快仁和污水处理厂和再生水厂的建设。; 符合，本项目只产生生活污水，生活污水经预处理后纳管排放，最终经良渚污水厂处理后排放。. 规划远期(至2030年). （5）环境准入清单符合性 表1-5 环境准入清单符合性分析 分区; 分类; 行业类别; 工艺清单; 产品清单; 符合性分析. 余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元及余杭区临平副城产业集聚重点管控单元; 禁止准入类; 纺织业; 纺织品制造; /; 纯纺织品后整理加工项目（包含涂层、定型、复合、PVC压延，数码印花除外）; 符合，本项目属于竹木制品的研发，不属于禁止和限值准入清单。. 皮革、毛皮、羽毛 及其制品和制鞋业; 皮革、毛皮、羽毛（绒）制品; 制（鞣）革项目. 造纸和纸制品业; /; 纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）. 金属制品业; 金属制品加工制造业; /; 1、普通铸锻件项目；. 金属制品表面处理及热处理加工; /; 1、纯表面涂装（喷漆、喷塑、浸漆、电泳）加工建设项目2、电镀、发蓝、酸处理、磷化等金属表面处理项目. 石油加工、炼焦业; 原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品; 全部; 全部. 煤化工（含煤炭液化、气化）; 全部; 全部. 炼焦、煤炭热解、电石; 全部; 全部. 化学原料和化学制品制造业; 含有机化学合成反应的化工; 重污染、高风险化工产品生产和储存项目、危险化学品的生产项目. 橡胶和塑料制品业; 橡胶制品业; /; 橡胶制品生产项目. 塑料制品制造; /; 1、超薄型(厚度低于0.025mm)塑料袋生产项目 2、聚氯乙烯食品保鲜包装膜生产项目3、不可降解的一次性塑料制品项目. 非金属矿物制品业; 水泥制造; 全部; 全部. 玻璃及玻璃制品中的平板玻璃制造; 采用浮法生产工艺的除外; /. 耐火材料及其制品（石棉制品）; 全部; 全部. 石墨及其他非金属矿物制品（含焙烧的石墨、碳素制品）; 全部; 全部. 黑色金属冶炼和压 延加工业; 有冶炼工艺; 1、炼铁、球团、烧结2、炼钢3、铁合金制造；锰、铬冶炼. 农副食品加工业; /; 1、年产5000吨以下的淀粉生产建设项目，2、生产加工面积小于5000平方米的食品生产加工项目，3、动物油熬制建设项目. 废弃资源综合利用业; /; 进口固体废物处置利用项目. 1、其他行业中纯表面涂装（喷漆、喷塑、浸漆、电泳）加工建设项目；2、水洗碗碟、被套、床单、衣服项目. 限制准入类; 纺织品制造业; 有染整工段. 化学原料和化学制品制造业; 全部; 全部. 化学纤维制造业; 化学纤维制造; 除单纯纺丝外的; 除单纯纺丝外的. 生物质纤维素乙醇生产; 全部; 全部. 橡胶和塑料制品业; 橡胶制品业; 全部; 全部. 塑料制品制造; 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工 艺的; 纯挤塑、注塑加工建设项目. 黑色金属冶炼和压 延加工业; 有压延工艺; /. 有色金属冶炼和压 延加工业; 有冶炼和压延工艺; /. 金属制品业; 金属制品加工制造业; 1、有电镀工艺的；2、使用有机涂层的(除喷粉、喷塑和电泳外)；3、有钝化工艺的热镀锌；4、涉及属GB8978中规定的第一类污染物的重金属排放的；5、使用化学方式进行热处理的；6、使用无芯工频感应电炉设备的; /. 农副食品加工业; 全部; 全部. （6）环境准入清单符合性 表1-5 环境准入清单符合性分析 序号; 类别; 主要内容; 符合性分析. 1; 空间准入标准; 具体详见清单1生态空间清单、清单5环境准入条件清单; 符合，本项目符合清单1和清单5. 2; 污染物排放标准; 废水：①综合排放标准：基地纳管废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；良渚污水处理厂、塘栖污水处理厂尾水排放均执行GB18918-2002中的一级A标准。 ②行业排放标准：基地内印染企业废水排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)及其修改单(公告2015年第19号)；电镀企业废水排放执行《电镀水污染物排放标准》(DB332260-2020)；合成树脂企业废水纳管排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表1规定的间接排放限值；含酸洗工序的企业废水中总铁排放执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33/ 844-2011)中二级标准。; 符合，本项目污染物采取相应措施处理后，可达到相应的标准限值要求。. 废气；①综合排放标准： 基地内工业企业废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准；GB16297-1996中无标准限值的，根据环函[2003]363号，有组织废气排放浓度参照执行GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》中8小时加权平均容许浓度，场界无组织监控浓度按照居住区标准的4倍执行；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的新改扩建二级标准；企业自备锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3规定的大气污染物特别排放限值；工业炉窑废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准，同时根据《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化厅 浙江省财政厅关于印发浙江省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案的通知》(浙环函[2019]315号)“暂未制订行业排放标准的，重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”。 ②行业排放标准：基地内印染企业定型废气排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)中表1规定的新建企业排放限值；涂装企业涂装工序废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33 2146-2018)中表1规定的大气污染物排放限值；电镀企业废气排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中新建企业大气污染物排放限值和单位产品基准排气量；合成树脂企业工艺废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5规定的大气污染物特别排放限值。 ③生活类废气污染源：基地内宾馆、酒店等自备锅炉燃料废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表3规定的大气污染物特别排放限值；餐饮业单位及企事业食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的相应规模标准。. 噪声：基地内工业企业厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；营业性文化娱乐场所、商业经营活动中使用的向环境排放噪声的设备、设施产生的噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。. 固废：一般工业固体废物厂内处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单；危险废物处置执行《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)或《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)等有关规定。. 3; 环境质量管控标准; 污染物排放总量管控限值 规划期; 规划近期(2020年); 规划远期(2030年). 总量; 总量. 水污染物总量管控限值(t/a); CODCr; 388.73; 1396.13. NH3-N; 38.87; 139.61. TP; 3.89; 13.96. 大气污染物总量管控限值(t/a); SO2; 40.52; 77.09. NOx; 57.72; 112.57. 烟粉尘; 156.51; 181.18. VOCs; 138.31; 140.96. 危险废物管控总; 限值(万t/a) 0.127; 0.333.; 符合，本项目实施后不新增总量，不会突破区域总量管控限值。. 大气环境：基地所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；对于GB3095-2012中无规划的特殊空气污染物，参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，若该标准中没有规定的，参照执行前苏联《前苏联居住区标准》(CH-245-71)“居民区大气中有害物质最高允许浓度”；非甲烷总烃以《大气污染物综合排放标准详解》中Cm取值规定作为质量标准参考值。; 符合，本项目实施后污染物产生量较少，且本项目实施后不新增总量，不会导致区域环境质量的降低。. 地表水环境：基地内及周边的东苕溪(苕溪61)水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类(上纤埠—北窑坞大桥下游1.1公里)、Ⅲ类(北窑坞大桥下游1.1公里—杭宁高速下游800米)水质标准，京杭运河(杭嘉湖14)、西塘河(杭嘉湖31)、良渚港(杭嘉湖34)、东塘港(杭嘉湖36)执行Ⅲ类水质标准，京杭运河(杭嘉湖13)执行Ⅳ类水质标准。. 地下水环境：基地所在区域地下水质参照执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。. 土壤环境：基地内居住用地等第一类建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值，工业用地等第二类建设用地土壤环境执行GB36600-2018中第二类用地筛选值；农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中相应风险筛选值，底泥参照执行GB15618-2018中“其他”标准。. 声环境：基地内声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准：大运河工业片区、仁和北产业发展片区、仁和中产业发展片区等工业区块为3类标准，交通干线两侧区域及京杭运河等河道两岸为4类标准，商业居住等其他区块执行2类标准。. 4; 行业准入标准; 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(环保部公告2013年第31号)、《浙江省印染产业环境准入指导意见(修订)》(浙环发[2016]12号)、《浙江省电镀产业环境准入指导意见(修订)》 (浙环发[2016]12号)、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》(浙环函[2015]402号)等。; 符合，项目符合有关行业准入条件要求。. 由上述分析可知，项目建设符合规划环评要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》(2020.8)，本项目建设地址处于“余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元”， 环境管控单元编码：ZH33011020010。 表1-7 项目环境管控单元符合性分析 序号; 环境管控单元要求; 本项目; 是否符合. 1; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元内，与最近环境保护目标（东山村毛墩坝自然村）距离约100米。; 符合. 2; 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 项目厂区已实现雨污分流，雨水经管道收集后排入雨水管网，废水经预处理达标后纳管排放，最终进入良渚污水处理厂处理达标后排放。项目废水、废气、噪声经相应处理措施处理后均能达标排放，本项目实施后不新增总量。; 符合. 3; 环境风险防空; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 项目所用化学品拟按照有关安全管理规范进行储运和使用，建设风险防控体系。; 符合. 4; 资源开发效率要求; /; /; /. 5; 重点管控对象; 钱江经济开发区产业集聚区。; /; /. 因此，本项目的建设符合“余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元”的要求。 综上所述，本项目建设符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 二、建设项目环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）要求，本项目环保审批原则符合性分析如下： 1、建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控的要求。 （1）生态保护红线 对照《杭州市余杭区生态保护红线划定方案》，项目不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 本项目所在区域大气环境、地表水环境质量均达到相应环境功能区标准。 根据环境影响分析，项目按环评要求设置污染物治理措施后，各类污染物均能达标排放，对周边环境的影响较小，能保持区域环境质量现状。 综上，本项目的实施不会触及环境质量底线，项目区域环境质量能维持现状。 （3）资源利用上线 本项目位于浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路26号，不新增用地。项目营运过程中所需的电、水等能资源均能由区域供应，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目为扩建项目，位于杭州市余杭区仁和街道三星路26号，属于仁和先进制造业基地的中产业发展片区，主要从事竹、木制品的研究，为二类工业项目，符合空间布局引导要求；企业厂区实现雨污分流，废水经处理后纳管排放，符合污染物排放管控要求；项目废水、废气、噪声采取措施达标排放，符合环境风险防控要求。因此本项目符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》分类准入清单要求。 2、建设项目排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准，建设项目排放污染物应符合主要污染物排放总量控制指标 根据工程分析，项目各类污染物均能达标，固废妥善处置，企业承诺严格落实各项环保措施，则项目污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 企业纳入总量控制污染因子为：颗粒物、CODCr、氨氮和VOCs。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入核准办法（试行）>的通知》浙环发[2012]10号文、《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>》环发[2012]130号文的规定，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代。 因此确定SO2、氮氧化物、工业烟粉尘、VOCs新增大气污染物排放总量替代比例按 1:2执行，符合总量控制要求。 3、建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 （1）土地利用规划符合性分析 本项目建设地位于杭州市余杭区仁和街道26号，根据不动产权证，本项目用地为工业用地，根据《仁和先进制造业基地总体规划》，本项目所在地为规划的工业用地。因此，本项目建设符合余杭区土地利用规划和城镇建设规划。 （2）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不在限制类和淘汰类之列；②根据《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目不在限制和禁止(淘汰)类中；③根据《杭州市余杭区工业投资导向目录》，本项目不在限制和禁止类中。项目也不在《关于提高环保准入门槛、治理污染企业和关停污染项目的若干意见》中禁止新建项目之列。因此，本项目建设基本符合国家、杭州市及余杭区相关产业政策要求。 （3）相关行业规范符合性分析 ①浙江省环保厅于2013年11月4日印发了《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，文中对涂装行业提出了相应要求，详见表1-8。 表1-8 与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的符合性分析 序号; 总体要求; 本项目情况; 是否 符合. 1; 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的生产系统， 封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，源头控制VOCs废气产生和无组织排放。; 本项目胶合作业基本密闭采用环保原辅料、工艺和设备。; 符合. 2; 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化处理率不低于90%，其他行业总净化处理率原则上不低于75%。 废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择。; 本项目主要使用低VOCs含量粘胶剂，采活性炭吸附工艺，总净化效率不小于75%。; 符合. 3; 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭， 废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。; 本项目对VOCs废气密闭收集和有效处理，更换产生的废活性炭委托有资质单位处置。; 符合. 4; 企业废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。; 企业应按要求委托编制废气处理方案。; 符合. 5; 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率， 并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。 环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据。; 企业验收时应监测TVOCs净化效率、排放浓度。; 符合. 6; 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，台账至少保存3年。; 企业按照要求完善各类台账制度。; 符合. ②与《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》的符合性分析 与《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》中相关内容的符合性分析如下。 - 表1-9 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》符合分析 序号; 要求; 企业情况; 是否符合. 1; 禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 项目使用的胶粘剂均为水性粘胶剂和本体型粘胶剂。本项目不使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料; 符合. ③与“浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案”的符合性分析 对照《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化厅 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省交通运输厅 浙江省市场监督管理局 国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），本项目符合性分析如下。 表1-10 “浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 序号; 方案要求; 本项目. 1; 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目; 本项目所用胶粘剂均为水性胶粘剂和固化型胶粘剂。. 2; 工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术; 本项目不涉及涂装工序。. 3; 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量; 本项目不属于工业涂装企业，不使用涂料。. 4; 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。仪器仪表制造低VOCs含量原辅材料源头替代：≥50%; 本项目使用胶粘剂均为低VOCs含量胶粘剂。. 5; 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒; 本项目实施后要求企业按相关要求执行。. 6; 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上; 本项目有机废气采用活性炭处理，VOCs综合去除效率达到60%以上。. 7; 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 本项目实施后企业严格按照要求实施。. 综上所述，本项目的建设符合审批原则。 三、《太湖流域管理条例》符合性分析 - 《太湖流域管理条例》于2011年8月24日经国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行，项目与其中有关条款的符合性分析如下。 表 1-3 项目与太湖流域管理条例有关内容符合性分析 条款; 内容; 项目情况; 符合性. 第八条; 禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。; 项目不在饮用水水源保护区范围，本项目不产生生产废水，生活污水预处理后纳管网，不单独设置排污口。; 符合. 第二十八条; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的应当依法关闭。 在太湖流域新设的企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目不属于太湖流域禁止项目。项目废水纳管，无直排废水。; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： (一)新建、扩建化工、医药生产项目；(二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；(三)扩大水产养殖规模。; 本项目位于余杭区，距离东苕溪约2.95km，同时本项目非条款所列禁止建设项目。; 符合. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线 内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；(二)设置水上餐饮经营设施；(三)新建、扩建高尔夫球场; (四)新建、扩建畜禽养殖场；(五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；(六)本条例第二十九条规定的行为; 项目距太湖岸线约55.8km，距离东苕溪约2.95km，距离项目所在地较远。同时本项目非条款所列建设项目。; 符合. 由上可知，项目符合《太湖流域管理条例》有关要求。 四、《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号）对照分析 本项目位于杭州市余杭区仁和街道，位于长江三角洲地区。由《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号），“对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。” 符合性分析：本项目不产生生产废水，生活污水经预处理后纳管排放，因此本项目建设符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号）相关要求。 五、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”符合性分析 对照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的第九条“环境保护行政主管部门审批环境影响报告书、环境影响报告表，应当重点审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等”及第十一条“建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定”，本项目与“四性五不批”相符性分析如下。 表1-4“四性五不批”符合性分析表 内容; 建设项目情况; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合土地利用总体规划的要求，不触及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，不在负面清单内，因此符合建设项目的环境可行性。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 环境影响分析章节均依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目产生的污染物均有较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本报告提出的污染防治措施，本项目废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可实现零排放。在此基础上，本项目符合环境保护措施的有效性。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目选址合理，采取的环境保护措施合理可行，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，因此本项目符合环境影响评价结论的科学性。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 项目符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，对环境影响不大，环境风险不大，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境质量均达到相应环境功能区标准。项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，对当地环境质量影响不大，不会改变周边环境质量等级。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为扩建项目，原有项目已停产且今后不再实施，不存在环境问题。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目符合“四性五不准”的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设规模及内容 （1）现有项目位置及生产内容 千年舟新材科技集团股份有限公司原名杭州华海木业有限公司，成立于1999年5月，注册地址为杭州余杭区良渚街道勾运路50号。于2017年9月更名为千年舟新材科技集团有限公司。2020年11月更名为千年舟新材科技集团股份有限公司，注册地址变更为浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街152号1幢5楼。企业审批总产能为年产人造板制品（细木工板、集成木工板、多层胶合板）60万张、人造板表面装饰加工（装饰单板贴面人造板）100万张。目前企业已审批的项目均已停产且不再实施。 （2）本次扩建项目建设计划 企业投资7652.5万元，在杭州市余杭区仁和街道三星路26号，采用热压工艺、平贴工艺、以及集成工艺，购置热压机，平贴机，封边机，墙体组装线等设备，实施低碳建材（木竹）研发中心建设项目。 本项目为木竹研发中心建设项目，项目涉及刨花板的制造，对照《国民经济行业分类>(GB/T 4754-2011)，本项目属于“”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令 第16号），本项目归入“四十五、研究和试验发展”中的第98项“专业实验室、研发（试验）基地”中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，需编制环境影响报告表。 受千年舟新材科技集团股份有限公司的委托，杭州申澜环保科技有限公司承担了本项目环境影响登记表的编写工作。我公司接受委托后即组织人员对该项目进行了实地踏勘，收集了与本项目相关的资料，并对项目周边环境进行了详细调查、了解，在此基础上根据国家、省市的有关环保法规以及环境影响评价技术导则要求，编制了本项目的环境影响报告表，请环境保护管理部门审查。 (3)本项目实施后主要工程组成情况 千年舟新材科技集团股份有限公司低碳建材（木竹）研发中心建设项目建设地点位于杭州市余杭区仁和街道三星路26号。项目组成内容见表2-1。 表2-1 项目组成内容 类别; 项目; 规模; 备注. 主体 工程; 研发车间; 研发室; 位于原料间东侧，占地面积约140m2，购置分析天平等设备，进行产品研发。; 新建. 分析室; 位于样品间东侧，占地面积约140m2，购置职工女性平贴机、烘箱等设备，进行样品分析。; 新建. 全屋定制产品中试实验室; 位于厂房南侧，占地面积约1000m2，购置豪迈电子开料锯、豪迈自动封边机、豪迈cnc加工中心等设备，年研发全屋定制产品1000m2。; 新建. 装配式建筑中试实验室; 位于厂房北侧，占地面积约1000m2，购置数控横截、立式OSB锯、组装式墙体生产线等设备，年研发装配式建筑1000m2。; 新建. 竹质OSB中试实验室; 位于厂房西南，占地面积约500m2，购置多片锯、砂光机产线等设备，年研发竹质定向刨花板10m3。; 新建. 胶合车间; 位于厂区西南角，占地面积约180m2，购置热压机、冷压机、滚胶机等设备，作为胶合车间。; 新建. 功能化装饰板中试实验室; 位于厂房西北，占地面积约475m2，购置中型自动平贴机等设备，年研发饰面人造板300m2。; 新建. 辅助工程; 办公; 位于厂房东侧，建筑面积约500m2，作为行政办公场所。; 新建. 储运工程; 原料间; 位于全屋定制产品中试实验室东侧，占地面积约140m2，用于储存原料。; 新建. 样品间; 位于装配式建筑中试实验室东侧，占地面积约140m2，用于储存研发的样品。; 新建. 危险品库; 位于原料间南侧，面积6m2; 新建. 公用 工程; 供水; 依托厂区现有市政给水管网供给; 依托. 供电; 依托厂区现有供配电设施供电; 依托. 排水; 依托厂区现有排水系统; 依托. 环保工程; 废水; 生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。; 新建 依托. 废气; 白乳胶废气、PUR热熔胶废气和胶合废气收集后经活性炭吸附处理后15m排气筒排放；竹、木加工粉尘收集后经布袋除尘器处理后15m排气桶排放。; 新建. 噪声防治措施; 选用低噪声设备，废气风机采取包括减振措施，利用厂房建筑隔声等措施; /. 固废; 一般固废; 一般固废库位于原料间西南角，面积约4m2; 新建依托. 危险固废; 危废库位于原料间东南角，面积约10m2. 生活垃圾; 定期交由当地环卫部门处理. 2、产品方案 项目建设前后产品方案及产量，见表2-2所示： 表2-2 项目建设前后产品方案及产量一览表 序号; 产品名称; 审批产量; 实际产量; 扩建后产量; 变化情况; 备注. 1; 高档贴面板; 60万张/a; 0; 0; 0; 已搬迁至嘉善. 2; 地板; 13万平方米; 0; 0; 0. 3; 人造板制品（细木工板、集成木工板、多层胶合板）; 60万张/a; 0; 0; 0; 已停产且今后不再实施. 4; 人造板表面装饰加工（装饰单板贴面人造板）; 100万张/a; 0; 0; 0. 5; 饰面人造板; 三聚氰胺浸胶饰面生态板; 0; 0; 100m2; +100m2; /. 6; PET饰面装饰板; 0; 0; 100m2; +100m2; /. 7; 科技木皮饰面装饰板; 0; 0; 100m2; +100m2; /. 8; 竹质定向刨花板; 0; 0; 10m3; +10m3; /. 9; 装配式建筑; 0; 0; 1000m2; +1000m2; /. 10; 全屋定制; 0; 0; 1000m2; +1000m2; /. 3、项目主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备清单见表2-3所示。 表2-4 项目主要生产设备一览表 设备名称; 型号; 审批数量（台）; 实际数量（台）; 本项目新增数量（台）; 技改后数量（台）; 备注. 砂光机; /; 4; 0; 0; 0; 已停产且今后不再实施. 热压机; /; 13; 0; 0; 0. 锯边机; /; 2; 0; 0; 0. 涂胶机; /; 5; 0; 0; 0. 喷码机; /; 2; 0; 0; 0. 拌胶机; 4; 0; 0; 0. 拼缝机; /; 1; 0; 0; 0. 生物质锅炉; /; 1; 0; 0; 0. 有机热载体炉; /; 1; 0; 0; 0. 空压机; /; 2; 0; 0; 0. 除尘器; /; 6; 0; 0; 0. 冷压机; /; 7; 0; 0; 0. 封边机; NB6CRJ; 1; 0; 0; 0. 旋转粘度计; /; 0; 0; 5; 5; 基础设备. 分析天平; /; 0; 0; 15; 15. 烘箱; /; 0; 0; 10; 10. 力学试验机; /; 0; 0; 1; 1. 剖面密度仪; /; 0; 0; 1; 1; 功能化饰面人造板. 小型热压机; /; 0; 0; 2; 2. 中型热压机; /; 0; 0; 2; 2. 冷压机; /; 0; 0; 2; 2. 小型平贴机; /; 0; 0; 1; 1. 中型自动平贴线; /; 0; 0; 1; 1. 辊胶机; /; 0; 0; 1; 1. 涂胶机; /; 0; 0; 1; 1. 高速分散机; /; 0; 0; 3; 3; 竹质定向刨花板. 多级振动筛; /; 0; 0; 3; 3. 刨片搅拌机; /; 0; 0; 2; 2. 自动铺装机; /; 0; 0; 2; 2. 旋转施胶罐; /; 0; 0; 2; 2. 大型竹材刨切机; /; 0; 0; 1; 1. 自动化进料系统; /; 0; 0; 1; 1. 原竹分段短切设备; /; 0; 0; 1; 1. 原竹自动锯竹设备; /; 0; 0; 1; 1. 多片锯; /; 0; 0; 1; 1. 竹筒输送设备; /; 0; 0; 1; 1. 干燥设备; /; 0; 0; 1; 1. 自动化拌胶装置; /; 0; 0; 1; 1. 刨片分选机; /; 0; 0; 1; 1. 砂光机产线; /; 0; 0; 1; 1. 生物质粉碎机; /; 0; 0; 1; 1. 旋转式进料装置; /; 0; 0; 1; 1. 裁切机; /; 0; 0; 2; 2. 废气粉尘处理设备; /; 0; 0; 1; 1. 组装式墙体生产线-手动OSB钉钉; /; 0; 0; 2; 2; 装配式建筑. 墙体运输车; /; 0; 0; 5; 5. 墙体缓冲装置; /; 0; 0; 10; 10. 立式OSB锯; /; 0; 0; 1; 1. 数控横截; /; 0; 0; 1; 1. 门窗套口组装机; /; 0; 0; 2; 2. 立柱装配台; /; 0; 0; 8; 8. 手动钉枪; /; 0; 0; 6; 6. 手动钉枪-防水膜用; /; 0; 0; 4; 4. 空压系统; /; 0; 0; 1; 1. 其他手动工具; /; 0; 0; 10; 10. 地轨; /; 0; 0; 1; 1. 豪迈电子开料锯; /; 0; 0; 3; 3; 全屋定制产品. 豪迈自动封边机; /; 0; 0; 2; 2. 豪迈cnc加工中心; /; 0; 0; 2; 2. 豪迈激光封边机; /; 0; 0; 1; 1. 中央除尘机; /; 0; 0; 1; 1. 4、项目主要原辅材料消耗 根据建设单位提供的资料，本项目主要消耗的原辅材料清单见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料消耗清单 序号; 原料名称; 单位; 审批用量; 实际用量; 技改后数量; 备注. 1; 生物质颗粒; t/a; 2000; 0; 0; 已停产且今后不再实施. 2; 板芯; 万张/a; 130; 0; 0. 3; 中板; 万张/a; 200; 0; 0. 4; 单板; 万张/a; 200; 0; 0. 5; 面粉; t/a; 600; 0; 0. 6; 胶水; t/a; 1600; 0; 0. 7; 油墨; t/a; 0.005; 0; 0. 8; 三聚氰胺纸; 万张/a; 195; 0; 0. 9; 复合基材; 万张/a; 60; 0; 0. 10; 多层基材; 万m2/a; 30; 0; 0. 11; 胶合板; m2/a; 0; 0; 100; 功能化饰面人造板. 12; 可饰面OSB; m2/a; 0; 0; 100. 13; 细木工板; m2/a; 0; 0; 100. 14; 饰面纸; m2/a; 0; 0; 200. 15; PET饰面膜; m2/a; 0; 0; 200. 16; 科技木皮; m2/a; 0; 0; 200. 17; PUR热熔胶; t/a; 0; 0; 0.03. 18; 白乳胶; t/a; 0; 0; 0.06. 19; 大豆基无醛胶粘剂; t/a; 0; 0; 0.75; 竹质定向刨花板. 20; 脲醛树脂胶; t/a; 0; 0; 0.45. 21; 原竹; t/a; 0; 0; 10. 22; OSB; m2/a; 0; 0; 2200; 装配式建筑. 23; 木材; m3/a; 0; 0; 10. 24; 保湿棉; m2/a; 0; 0; 900. 25; 呼吸纸; m2/a; 0; 0; 1200. 26; 石膏板; m2/a; 0; 0; 1200. 27; 板材; m2/a; 0; 0; 1100; 全屋定制产品. 28; 封边条; m/a; 0; 0; 3000. 29; PUR热熔胶; t/a; 0; 0; 0.05. 根据企业提供的MSDS报告，项目所使用胶粘剂的主要成分详见表2-5，MSDS报告详见附件。 - 表2-5 胶粘剂成分一览表 序号; 名称; 主要成分; 比例. 1; 白乳胶; 聚乙烯醇; 17%. 水; 50%. 聚醋酸乙烯乳液聚合物; 33%. 2; 大豆基无醛胶粘剂; 脱脂豆粉; 20~30%. 苯甲酸钠; 0.5~4%. 硅酸钠; 0.3~2%. 聚酰胺; 15~20%. 滑石粉; 1~3%. 水; 41~63.2%. 3; 脲醛树脂胶粘剂; 尿素甲醛树脂; 52~56%. 水; 44~48%. 原料性质介绍： （1）PUR热熔胶 PUR热熔胶是聚氨酯预聚体，为黑色有特殊气味的固体，密度为1.05~1.15g/cm3。 （2）白乳胶 白乳胶即聚醋酸乙烯乳液，为乳白色稠厚胶液，无气味，相对密度1.05g/cm3。 （3）大豆基无醛胶粘剂 大豆基无醛胶粘剂为透明至浅棕色液体，有轻微酸味。 （4）脲醛树脂胶粘剂 脲醛树脂胶粘剂为乳白色液体，有轻微刺激性气味，沸点约100℃，凝固点0℃。 5、生产组织和劳动定员 企业现有员工800人，本项目新增员工50人，一班8h工作，年生产天数300天，不设食宿。 6、公用工程 供水：项目用水由市政自来水管道接入。 排水：采用雨、污分流，雨水收集后排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水主干管网，经良渚污水处理厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。 供电：项目所需用电由当地供电电网接入供电。 7、厂区平面布置 本项目位于厂房3楼北侧，本项目厂房东为办公室。办公室以西中间用走廊分南北两侧。南侧从东往西为研发室、原料间、全屋定制产品中试实验室、竹质OSB中试实验室；北侧从东往西为分析室、样品间、装配式建筑中试实验室、功能化装饰板中试实验室。危化品库、危废仓库和一般固废库位于原料间南测。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程简述 （1）饰面纸生态板生产工艺流程见图2-1。 图2-1 饰面纸生态板工艺流程图 生产工艺说明： （1）表面清理：用干净的抹布清扫基材（基材为胶合板、可饰面OSB、细木工板等板材，下同）表面，确保表面清洁无灰尘、脏污。 （2）涂胶：使用涂胶机，配合白乳胶，将基材表面均匀涂敷一层胶水。 （3）拼贴：将饰面纸，按照要求铺在基材表面，并放置在冷压机内。 （4）冷预压：按照规定冷压工艺，使用冷压机，对材料进行预压，冷压时间约2h。 （5）热压：按照规定的热压工艺，使用热压机对完成组胚的材料进行热压。热压温度为180~200℃，热压时间约15分钟。采用电加热。 （6）检验：对完成热压的科技木皮饰面装饰板进行外观与结构的检验，检验合格即为研发的样品。 （2）PET饰面装饰板生产工艺流程见图2-2。 图2-2 PET饰面装饰板工艺流程图 生产工艺说明： （1）表面清理：用干净的抹布清扫基材表面，确保表面清洁无灰尘、脏污。 （2）辊胶：PUR热熔胶块先加入到辊胶机中，加热到120℃左右，待胶水熔融后，使用辊胶机将基材表面均匀涂敷一层胶水，辊胶机采用电加热。 （3）平贴：按照规定贴合工艺，使用平贴机或自动平贴线，将PET饰面膜贴附在基材表面。 （4）检验：对完成贴面的PET饰面装饰板进行外观与结构的检验，检验合格即为研发的样品。 （3）科技木皮饰面板生产工艺流程见图2-3。 图2-3 科技木皮饰面板工艺流程图 生产工艺说明： （1）表面清理：用干净的抹布清扫基材表面，确保表面清洁无灰尘、脏污。 （2）涂胶：使用涂胶机，配合白乳胶，将基材表面均匀涂敷一层胶水。 （3）拼贴：将科技木皮，按照要求铺在基材表面，并放置在冷压机内。 （4）冷预压：按照规定冷压工艺，使用冷压机，对材料进行预压，冷压时间约2h。 （5）热压：按照规定的热压工艺，使用热压机对完成组胚的材料进行热压。热压温度为180~200℃，热压时间约15分钟。采用电加热。 （6）检验：对完成热压的科技木皮饰面装饰板进行外观与结构的检验，检验合格即为研发的样品。 （4）竹质定向刨花板生产工艺流程见图2-4。 图2-4 竹质定向刨花板工艺流程图 生产工艺说明： - 分段、分切、刨片、破碎：原竹首先采用原竹分段短切设备进行分段，然后采用原竹自动锯竹设备分切，采用自动化进料系统将分切的原竹进入大型竹材刨切机进行刨片加工，刨片加工后即产生竹刨花。其中裁切产生的边角料使用生物质粉碎机粉碎加工后颗粒和竹刨花一起作为刨花板的原材料。该过程会产生粉尘。 - 分选：竹刨花采用刨片分选机进行分选；粉碎颗粒采用高速分散机和多级振动筛进行分选。通过分选，将刨花（颗粒）按照不同尺寸分离开来。分选过程中会产生少量粉尘。 （3）干燥：分选后的竹刨花和竹颗粒利用干燥设备进行干燥，干燥温度约为120℃，采用电加热。 （4）施胶：将一定量的胶水（根据要求采用大豆基无醛胶黏剂或者脲醛树脂）采用施胶罐将粘胶剂均匀的施加到刨花（颗粒）表面。 （5）拌胶：施胶完成的竹刨花（颗粒）采用自动拌胶装置或者刨片搅拌机进行拌胶。 （6）铺装：将搅拌均匀的竹刨花撒成一定规格、厚度均匀稳定、呈松散带状板胚。 （7）热压：按照规定的热压工艺，使用热压机对铺装完成板胚进行热压。热压温度为180~200℃，热压时间约20分钟。采用电加热。 （8）砂光：利用砂光机产线将热压完成的刨花板进行砂光处理，使表面光滑。 （9）裁切：砂光后的刨花板采用裁切机按要求的尺寸裁切成不同的规格，裁切完成即为成品刨花板。 （5）装配式建筑生产工艺流程见图2-5。 图2-5 装配式建筑工艺流程图 生产工艺说明： （1）横截、切割：按照不同的规格性状，木材采用数控横截进行横截加工，OSB采用立式OSB锯裁切成需要的性状规格。该过程会产生粉尘。 （2）门窗套口组装：利用门窗套口组装机，将准备好的木材和OSB组装成门窗套口。 （3）墙体组装：采用组装式墙体生产线将准备好的不同规格和性状的木材和OSB组装成墙体。 （4）订装：然后依次将OSB、呼吸纸、木方进行订装。 （5）填保温棉：将保温棉填充到墙体里面。 （6）订装：然后继续订装OSB和石膏板，订装后即为装配式建筑样品。 （6）全屋定制产品生产工艺流程见图2-6。 图2-6 全屋定制产品工艺流程图 生产工艺说明： （1）开料：原料板材采用豪迈电子开料锯进行开料加工，加工成不同规格，不同尺寸的木板。该过程会产生粉尘。 （2）封边：豪迈自动封边机或者豪迈激光封边机，采用PUR热熔胶进行封边。 （3）打孔：采用豪迈cnc加工中心对加工好的木板进行打孔加工。 （4）装配：将加工好的木板组装成不同的家具即为研发的样品全屋定制产品。 产能核算： - 1、冷压机 冷压机一次可以压一块板，冷压时间为2h。本项目需冷压的功能化饰面人造板为200m2，饰面人造板尺寸为122cm*244cm，则一年约需冷压68块板，则年冷压时间为68h（2台）。 - 2、热压机 热压机一次可以压一块板，功能化饰面人造板每次需热压15min。本项目需热压的功能化饰面人造板为200m2，饰面人造板尺寸为122cm*244cm，则一年约需热压68块板，则中型热压机年热压时间为17h（1台）。竹质定向刨花板每次需热压30min，本项目需热压10m3竹质定向刨花板，竹质定向刨花板厚度为18mm，尺寸为60cm*60cm。则需热压1544块竹质定向刨花板，则小型热压机年热压时间为772h（1台）。 产能核算情况见下表。 表2-6 产能核算汇总 序号; 设备名称; 单台单板加工时间; 日生产时间(h/d); 设备 数量; 年生产 天数（d）; 年生产 能力（张）; 实际加工量（张）; 实际生产运行时间（h/a）. 1; 冷压机; 2h; 8; 2台; 300; 2400; 68; 68. 2; 小型热压机; 30nim; 8; 1台; 300; 4800; 1544; 772. 3; 中型热压机; 15min; 8; 1台; 300; 9600; 68; 17. 2、主要污染因素分析 根据工艺流程图，营运期主要污染因子如下： 废气：白乳胶废气，PUR热熔胶废气，原竹加工粉尘，胶水废气。 废水：员工生活污水。 噪声：生产设备运行噪声。 固废：废抹布、废包装材料，废胶水，废活性炭，收集的粉尘及生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有企业环评审批及环保验收情况 千年舟新材科技集团股份有限公司原名杭州华海木业有限公司，成立于1999年5月，注册地址为杭州余杭区良渚街道勾运路50号。企业环评审批及验收情况见表2-7。 - 表2-7 现有企业审批及验收情况一览表 序号; 项目名称; 审批时间 （审批文号）; 审批情况; 验收时间（验收批文号）; 备注. 1; 杭州华海木业有限公司扩建项目; 2001年6月21日（余环保[2001]113号）; 年产高档贴面板60万张，地板13万m2; 2002年11月5日（[2002]60号）; 已搬迁至嘉善. 2; 新增家具生产线项目; 2006年6月12日（环评批复[2006]283号）; 年产实木油漆家具1500套、防火家具1000套，转椅沙发系列1000套、屏风系列1500套。; /; 已撤销批文. 3; 杭州华海木业有限公司技改项目; 2008年12月23日（环评批复[2008]633号）; 年产人造板制品（细木工板、集成木工板、多层胶合板）70万张、人造板表面装饰加工（装饰单板贴面人造板）10万张; 2012年11月1日（余环验[2012]5-072号）; /. 4; 新增设备项目; 2011年5月11日（登记表批复[2011]869号）; 新增拌胶机、锯边机、拼缝机、涂胶机机导热油锅炉等设备. 5; 勾运路厂区锅炉改造项目; 2011年11月09日（登记表批复[2011]2427号）; 燃油锅炉改造为生物质锅炉. 6; 勾运路厂区锅炉更新项目; 2011年12月15日（登记表批复[2011]2660号）; 4t蒸汽锅炉更新为2t生物质锅炉. 7; 杭州华海木业有限公司扩建项目; 2017年4月19日（环评批复[2017]169号）; 全厂年产人造板制品（细木工板、集成木工板、多层胶合板）60万张、人造板表面装饰加工（装饰单板贴面人造板）100万张; /; 2017年9月1日已停产开始拆迁。. 二、原有污染物排放总量情况 根据原有工程环评批复及环评报告，原有工程污染物排放总量情况见表2-8。 - 表2-8 原有工程排放总量汇总 单位：t/a 污染物名称; 原环评报告*. 废水; COD; 0.4. 氨氮; 0.03. 废气; VOCs; 0.28. NOx; 2.62. SO2; 2.04. 烟（粉）尘; 5.34. *注：数据来源于《杭州华海木业有限公司扩建项目环境影响报告表》和环评批复[2017]169号。. 三、原有工程实际生产情况 目前企业勾运路厂区已拆除，办公人员全部搬迁制良运街152号。原审批的项目均已不再生产。本环评对拆迁前原有企业的生产项目进行回顾性分析。 1、企业人员及生产班制 企业目前有员工800人（全部为办公人员），实行一班8小时制，年工作天数300天，厂区不设食宿。 2、原有项目生产能力、主要原辅材料消耗及主要生产设备 原有项目产品方案及产量，见表2-9所示： 表2-9 原有项目产品方案及产量一览表 序号; 产品名称; 审批产量; 实际产量; 备注. 1; 人造板制品（细木工板、集成木工板、多层胶合板）; 60万张/a; 0; 已停产且今后不再实施，因此产能均为0. 2; 人造板表面装饰加工（装饰单板贴面人造板）; 100万张/a; 0. 原有项目生产设备清单，见下表2-10。 表2-10 原有项目生产设备清单 序号; 设备名称; 审批数量; 实际数量; 备注. 规格型号; 数量（台）; 规格型号; 数量（台）. 1; 砂光机; /; 4; /; 0; 已停产且今后不再实施，厂区生产设施和厂房已全部拆除. 2; 热压机; /; 13; /; 0. 3; 锯边机; /; 2; /; 0. 4; 涂胶机; /; 5; /; 0. 5; 喷码机; /; 2; /; 0. 6; 拌胶机; 4; 0. 7; 拼缝机; /; 1; /; 0. 8; 生物质锅炉; /; 1; /; 0. 9; 有机热载体炉; /; 1; /; 0. 10; 空压机; /; 2; /; 0. 11; 除尘器; /; 6; /; 0. 12; 冷压机; /; 7; /; 0. 13; 封边机; NB6CRJ; 1; NB6CRJ; 0. 原有项目原料清单见表2-11： 表2-11 原有项目辅材料消耗清单 序号; 主要原辅材料; 单位; 审批用量; 实际用量; 备注. 1; 生物质颗粒; t/a; 2000; 0; 已停产且今后不再实施，因此原辅材料用量均为0. 2; 板芯; 万张/a; 130; 0. 3; 中板; 万张/a; 200; 0. 4; 单板; 万张/a; 200; 0. 5; 面粉; t/a; 600; 0. 6; 胶水; t/a; 1600; 0. 7; 油墨; t/a; 0.005; 0. 8; 三聚氰胺纸; 万张/a; 195; 0. 9; 复合基材; 万张/a; 60; 0. 10; 多层基材; 万m2/a; 30; 0. 3、原有项目实际生产工艺流程 图2-7 项目生产工艺流程图 工艺说明： 项目原料经涂料、冷压、热压（采用锅炉加热）处理后，再进行刮灰、砂光、再次刮灰和再次砂光处理；然后将外购的三聚氰胺纸贴在其相应部位；然后进行锯边、砂光处理后即得成品；成品经喷码（喷生产日期等标识）处理后即可包装入库。 4、原有项目主要污染源强及治理措施 企业原有项目主要污染物的排放和处置情况汇总见表2-12、2-13。 表2-12 原有项目主要污染物排放情况汇总表 单位：t/a 内容 类型; 污染物名称; 审批排放量; 实际排放量②. 大气污染物; 颗粒物; 5.34; 0. VOCs; 0.28; 0. SO2; 2.04; 0. NOx; 2.62; 0. 水污染物; 综合废水; 11436; 9600. CODcr; 0.57; 0.48. NH3-N; 0.06; 0.048. 固体废物①; 边角料; 0（2000）; 0（0）. 包装固废; 0（6）; 0（0）. 炉灰; 0（14.72）; 0（0）. 除尘器粉尘; 0（11.63）; 0（0）. 沉渣; 0（0.6）; 0（00）. 废油墨桶; 0（0.001）; 0（00）. 废油脂; 0（0.34）; 0（0）. 生活垃圾; 0（48.3）; 0（0）. 噪声; 主要来自生产设备运行噪声，其源强约为70-85dB. 注：①括号内固废数据为产生量。. 表2-12 原有项目采取的措施汇总表 内容 类型; 污染物名称; 环评采取的治理措施; 实际采取的治理措施. 大气污染物; 粉尘; 收集后经布袋除尘处理后再经不低于15m高排气筒排放; 项目已于2017年9月1日停产，废气不再产生。. 胶水废气; 收集后经光催化氧化装置处理后再经不低于15m高排气筒排放. 油墨废气; 车间内无组织排放. 燃料废气; 经碱液脱硫、布袋除尘处理后再经不低于30m高烟囱排放. 油烟废气; 经油烟净化装置处理达标后引至食堂所在建筑屋顶排放. 水污染物; 生活污水; 清洗废水经处理，冲厕污水经化粪池预处理，食堂含油废水经隔油池预处理后与其它污水一并处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管; 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网。. 清洗废水; 项目已于2017年9月1日停产，废水不再产生. 脱硫除尘废水; 脱硫除尘废水经中和沉淀处理后回用，不外排; 项目已于2017年9月1日停产，废水不再产生. 固体废物; 边角料; 物资回收公司回收进行再利用; 项目已于2017年9月1日停产，固体废物不再产生. 包装固废. 炉灰. 除尘器粉尘. 沉渣. 废油墨桶; 送有资质单位安全处置. 废油脂; 送有资质单位妥善处置. 生活垃圾; 委托市政环卫部门及时清运，统一作卫生填埋处理. 噪声; - 车间内合理布局； - （2）做好设备机墙体、门窗的隔声措施； - （3）加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。; 项目已于2017年9月1日停产，噪声不再产生. 四、原有项目主要环境问题及“以新带老”整改措施 原有项目已于2017年9月1日停产，并开始设备和厂房的拆迁，现在厂房已拆迁完成，办公人员已全部搬迁至好运街152号办公楼。因此，不存在原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据杭州市生态环境局余杭分局发布的《2019年杭州市余杭区生态环境状况公报》：2019年二氧化硫年平均浓度和二氧化氮年平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求；可入肺颗粒物（PM2.5）年平均浓度和可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，主要污染因子为臭氧（O3）、可入肺颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）。 综上所述，项目所在区域大气环境质量为不达标区。 （2）特征污染物补充监测 本项目其他污染因子环境质量现状引用杭州普洛赛斯检测科技有限公司的监测数据进行现状评价。 （1）监测点位、因子、时间及频次 设置2个监测点，补充监测点位基本信息详见表3-1。 表3-1 其他污染因子补充监测点位基本信息 编号; 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). X; Y. 1#; 2分厂; 250979; 3419880; 非甲烷总烃、甲醛、TSP; 小时值; /; /. 2#; 249415; 3420307; NW; 995. 本次补充监测的时间和频次详见下表。 表3-2 监测时间及频次 监测因子; 采样时间; 监测频率. 非甲烷总烃; 2019.4.26~2019.5.2连续采样7天; 1h平均 (02:00，08:00，14:00，20:00); 每小时至少有45分钟的采样时间. 甲醛. TSP. (2)评价标准及方法 ①评价标准：HCl执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃环境空气质量标准根据《大气污染物综合排放标准详解》确定取值。 ②评价方法：采用单因子比值法对该区的域的大气环境质量现状进行评价，I＞1即超标，I=Ci/CiO。 式中：i——空气质量指数； Ci——第i污染物实测值； Cio——第i污染物的空气质量标准。 (3)监测及评价结果 监测数据及评价结果分别见表3-3。 表3-3 环境空气质量监测结果 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率*; 达标率(%); 达标情况. X; Y. 1#; 250979; 3419880; 非甲烷总烃; 小时值; 2000; 540-980; 0.49; 100; 达标. HCl; 小时值; 50; ＜40; 0.4; 100; 达标. 2#; 249415; 3420307; 非甲烷总烃; 小时值; 2000; 510-1000; 0.5; 100; 达标. HCl; 小时值; 50; ＜40; 0.4; 100; 达标. *注：按检出限的一半取值进行评价 由表3-3评价结果可知，项目所在地非甲烷总烃、HCl的1小时浓度分别能够满足标准要求。 2、水环境质量现状 为了解本项目拟建区域及纳污水体地表水环境质量，本环评引用“智慧河道云平台”中2021年10月东塘港五福桥断面（本项目东侧约5.6km）和良渚港栅庄桥港宦塘联合出口（本项目西南侧约4.9km）监测数据，具体如下。 表3-4 地表水水质监测结果 （单位：mg/L，pH除外） 监测时间; 监测点位; pH; 氨氮; 总磷; 溶解氧; COD. 2021.8; 东塘港五福桥; 7.4; 0.264; 0.187; 6.83; 6.1. III类标准; 6~9; ≤1.0; ≤0.2; ≥5; ≤20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2021.10; 良渚港栅庄桥港宦塘联合出口; 7.4; 0.762; 0.053; 6.84; 2.8. III类标准; 6~9; ≤1.0; ≤0.2; ≥5; ≤20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目段东塘港奉口港和良渚港栅庄桥港宦塘联合出口水质能达III类标准，附近地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 为了解本项目拟建地周边声环境质量现状，企业委托浙江鸿博环境检测有限公司对项目厂界及南侧敏感点进行监测。 （1）声环境监测时工况：在原有项目和周边其他企业正常运行情况下监测。 （2）布点说明：根据项目所在地周边环境，在厂区的东、南、西、北侧厂界及南侧敏感点处各设置一个噪声监测点，共5个监测点。具体点位布置情况见附图2。 （3）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境监测技术规范》(噪声部分)中的监测方法执行。 （4）监测时间：2021年8月12日，每个监测点昼、夜间各监测一次，每次10min。 （5）监测设备：AWA6228+多功能声级计，测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB(A)，测量时传声器加装防风罩。 （6）评价标准：项目建设地位于杭州市余杭区运河街道永宁路58号，厂界及敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 （7）监测结果见表3-6。 表3-6 项目所在地声环境现状监测结果 测点位置; 昼间监测值; 夜间监测值; 标准值（昼/夜）; 执行标准. 厂界东侧1#; 56.2; 46.8; 60/50; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）. 厂界南侧2#; 56.5; 46.6. 厂界西侧3#; 58.0; 47.5. 厂界北侧4#; 57.6; 47.8. 亭趾村庙后自然村（南侧）5#; 52.3; 44.9. 由表3-6的监测结果可知，项目各厂界及敏感点处均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值的要求。因此，本项目所在地声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 本项目在现有厂房实施，不新增用地，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目营运期大气污染物主要为非甲烷总烃、甲醛和颗粒物，不涉及重金属和持久性污染物，因此不考虑大气沉降途径影响。项目实行雨污分流制，清污分流。雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水主干管网，经良渚污水处理厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。项目在厂房三楼实施，原料全部置于室内仓库，不露天堆放，危废暂存间已做防渗处理。建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，基本不对土壤、地下水产生不良影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 经现场踏勘，厂界外 500 米范围内大气环境保护目标如下。 表3-7 主要大气环境保护目标一览表 保护目标名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 东山村; 120°18′12.924″; 30°28′36.171″; 居民区; 150户; 二类; 南; 120. 东风村; 居民区; 西北; 780. 葛墩村; 居民区; 东北; 930. 普宁村; 居民区; 东南; 1300. 云会村; 居民区; 西南; 1600. 奉口村; 居民区; 西北; 2000. 九龙村; 居民区; 西南; 2200. 东塘村; 居民区; 东北; 1800. 花园村; 居民区; 东南; 2900. 仁和中学; 学校; 北; 1700. 仁良花苑; 居民区; 西北; 1700. 美地兰庭; 居民区; 西; 860. 和平雅苑; 居民区; 北; 940. 清合嘉园; 居民区; 北; 1200. 北城芳满庭; 居民区; 西北; 1500. 云和雅园; 居民区; 南; 1800. 耀达金鼎华庭; 居民区; 南; 2200. 云会中心小学; 学校; 西南; 1600. 杭州市余杭区东风小学; 学校; 西北; 1600. 余杭区仁和第一幼儿园; 学校; 西北; 1600. 2、声环境 经现场踏勘，厂界外50米范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境 经现场踏勘，厂界外 500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目颗粒物、非甲烷总烃、甲醛排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表新污染源二级标准，详见表3-10。 表3-10 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率，（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 20; 5.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 20; 17; 4.0. 甲醛; 25; 20; 0.43; 0.2. 厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值，详见表3-12。 表3-12 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 污染物; 浓度限值. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目废水主要为员工生活污水。项目所在地具备纳管条件，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水主干管网，经良渚污水处理厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。标准见表3-9。 表3-9 水污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; 悬浮物; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6～9; 400; 500; 35*; 8*. GB18908-2002中一级A标准; 6～9; 10; 50; 5(8)①; 0.5. 注：*氨氮、总磷纳管标准参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 3、噪声 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准值见表3-15。 表3-15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别; 昼间; 夜间. 2类; 65; 55. 4、固体废物控制标准 建设单位产生的固体废物的处理、处置均要满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定要求。 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物在厂区内的临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB15597-2001）及其修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 企业纳入总量控制污染因子为：颗粒物、CODCr、氨氮和VOCs。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入核准办法（试行）>的通知》浙环发[2012]10号文、《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>》环发[2012]130号文的规定，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代。 因此确定SO2、氮氧化物、工业烟粉尘、VOCs新增大气污染物排放总量替代比例按 1:2执行，符合总量控制要求。 厂区具体总量控制建议值见表3-16： 表3-16 本项目实施后总量 单位:t/a 污染物; 审批 排放量; 实际排放量; 以新带老 削减量; 本项目 排放量; 本项目实施后排放总量; 审批增减量; 实际增减量; 区域平衡替代削减量; 建议 购买量. SO2; 0; 0; 0; 0.04; 0.04; +0.04; +0.04; 0.08; 0.04. NOX; 0; 0; 0; 0.176; 0.176; +0.176; +0.176; 0.352; 0.176. 颗粒物; 0; 0; 0; 0.51; 0.51; +0.51; +0.51; 0.102; 0.51. COD; 0.015; 0.023; 0; 0.006; 0.029; +0.014; +0.006; /; 0.014. 氨氮; 0.002; 0.002; 0; 0.001; 0.003; +0.001; +0.001; /; 0.001. VOCs; 0; 0; 0; 2.253; 2.253; +2.253; +2.253; 4.506; 2.253. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于杭州市余杭区仁和街道三星路26号，仅需安装设备，因此施工期污染不具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 （1）废气源强核算 详见专项分析。 2、水环境影响及防治措施 （1）废水源强核算 本项目新增50人，不设食宿。根据《建筑给水排水设计规范》，不住宿员工日用水量按50L/d计算。生活用水量为2.5m3/d，750m3/a，污水排放系数以80%计，生活污水排放量2m3/d，600m3/a。水质类比城市生活污水：CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，各污染物新增量为CODCr0.21t/a、NH3-N0.021t/a。 项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准(其中氨氮参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 要求)后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。 （2）废水产排情况汇总 ①废水污染治理设施情况 生活污水经化粪池处理后排放，相应污染治理设施情况见下表。 |

表4-1 废水污染治理设施信息表 产排污环节; 废水种类; 污染物种类; 治理设施; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口名称; 排放口类型. 设施编号; 治理工艺; 处理能力t/d; 治理效率%; 是否为可行技术. 员工生活; 生活污水; CODCr 氨氮; TW001; 厌氧; 5; /; 是; 间歇排放; 良渚污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放; 废水排放口; 一般排放口-总排口. ②废水产排情况汇总 表4-2 废水产排污情况汇总 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 污染治理设施; 纳管排放情况; 外排环境情况; 排放标准. 设施名称; 处理效率%; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 标准; 限值mg/L. 员工生活; 生活污水; 废水量; 600; /; 化粪池; /; 600; /; 600; /; /; /. CODCr; 0.21; 350; /; 0.21; 350; 0.03; 50; GB8978-1996; 500. NH3-N; 0.021; 35; /; 0.021; 35; 0.003; 5; DB33/887-2013; 35.

③废水排放口基本情况 表4-3 废水排放口基本情况 编号; 名称; 坐标; 类型. 经度; 纬度. DW001; 污水总排放口; 120°5′37.482″; 30°26′10.495″; 一般排放口-总排口. ④废水监测要求 表4-4 废水监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 污水总排放口; 化学需氧量、氨氮; 1次/年. （3）废水污染治理设施可行性分析 项目生活污水经化粪池或隔油池预处理。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。实验及器皿清洗废水中含有大量有机物，生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫。悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度CODCr在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 隔油池是利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质的一种废水预处理构筑物。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物，隔油池的除油效率可达65~80%. 因此，本项目生活污水经化粪池/隔油池处理后纳管可行。 （4）依托集中污水处理厂可行性分析 良渚污水处理厂一期工程规模为2万m3/d，2007年初基本完成污水主干系统，并投入试运行，出水水质达到国家一级B标准；在原有一期工程预留地实施良渚污水处理厂二期扩建工程，扩建工程规模为1.9万m3/d，在2010年10月底正式开工建设，2012年10月深度处理工艺顺利投产。2014年在原有良渚污水处理厂的规划空地上实施了良渚污水处理厂三期扩建工程，扩建工程规模为3万m3/d，其中预处理及部分配套附属建构筑物规模为6万m3/d，于2016年12月顺利通水。三期工程建成后，良渚污水处理厂总处理规模达到6.9万m3/d，尾水排放均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，其中一、二期工程3.9万m3/d 已通过竣工环保验收，三期工程目前处于试运行阶段，尚未通过验收。 2018年3月，良渚污水处理厂四期工程项目通过余杭区环保局审批（《杭州市良渚污水处理厂四期工程环境影响报告书(报批稿)》）。四期工程扩建3.0万m3/d 污水处理能力，污水处理工艺采用二级生化处理+深度处理，设计出厂水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准(不包括对现有一、二、三期工程的提标改造)，尾水利用污水厂现状排污口排放良渚港，良渚污水处理厂总规模为9.9万m3/d(约10万m3/d)，处理尾水排入良渚港。 1、设计进出水水质 良渚污水处理厂设计工艺，一、二、三期工程设计进出水水质，四期工程设计进出水水质见下图。 图4-1 良渚污水处理厂一、二期工程审批污水处理工艺流程图 图4-2 良渚污水处理厂三期工程实际污水处理工艺流程图 图4-3 良渚污水处理厂四期工程工艺流程图 表4-5 良渚污水处理厂一、二、三期工程设计进出水水质 工程名称; 项目; CODcr （mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TN（mg/L）; TP（mg/L）; 色度（稀释倍数）. 一期工程; 进水指标; ≤400; ≤225; ≤200; ≤30; -; ≤4.0; -. 一级A排放标准*; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5; ≤30. 二期工程; 进水指标; ≤360; ≤170; ≤280; ≤25; -; ≤4.0; ≤30. 一级A排放标准*; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5; ≤30. 三期工程; 进水指标; ≤400; ≤180; ≤250; ≤25; ≤40; ≤4.5; -. 一级A排放标准*; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5; ≤30. 注：*——根据《良渚污水处理厂二期扩建项目环境影响报告书》（环评批复[2009]第108号，二期扩建工程对一期污水工程处理工艺进行了提升改造，主要包括：双沟氧化沟工艺改为卡鲁塞尔氧化沟工艺；氧化沟前增设厌氧池；新增深化处理工艺；曝气生物滤池（C/N池）+反硝化生物滤池（DN池）+絮凝池+活性砂滤池+消毒接触池，尾水排放标准由一级B排放标准提升至一级A排放标准。. 表4-6 良渚污水处理厂四期工程设计进出水水质 （单位：mg/L，PH除外） 污染指标; PH; BOD5; CODcr; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9; ≤180; ≤400; ≤250; ≤35; ≤45; ≤4.5. 出水水质; 一级A标准; 6~9; ≤10; ≤50; ≤10; ≤5（8）*; ≤15; ≤0.5. 优于一级A标准; 6~9; ≤6; ≤40; ≤9; ≤3（5）*; ≤14; ≤0.45. 处理程度（%）; 一级A标准; /; 94.4; 87.5; 96.0; 85.7（77.1）; 66.7; 88.9. 优于一级A标准; /; 96.7; 90.0; 96.4; 91.4（85.7）; 68.9; 90.0. 注：*——括号外数值为水温＞12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 良渚污水处理厂四期工程至今还未建成，根据浙江省生态环境厅——浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台提供的数据，查杭州余杭水务有限公司良渚污水处理厂2021年8月17日污水监测数据如下表4-7。 表4-7 杭州余杭水务有限公司良渚污水处理厂污水监测数据 监测时间; 监测项目; 实测浓度; 单位; 标准限值; 是否超标. 2021年 1月2日; pH值; 7.3; 无量纲; 6~9; 否. 氨氮（NH3-N）; 0.5; mg/L; 5；8; 否. 动植物油; ﹤0.24; mg/L; 1; 否. 粪大肠菌群数; ﹤20; 个/L; 1000; 否. 化学需氧量; 21; mg/L; 50; 否. 六价铬; ﹤0.004; mg/L; 0.05; 否. 色度; 3; 倍; 30; 否. 石油类; ﹤0.24; mg/L; 1; 否. 五日生化需氧量; 1; mg/L; 10; 否. 悬浮物; 8; mg/L; 10; 否. 阴离子表面活性剂（LAS）; ﹤0.05; mg/L; 0.5; 否. 总氮（以N计）; 5.52; mg/L; 15; 否. 总镉; ﹤0.01; mg/L; 0.01; 否. 总铬; ﹤0.03; mg/L; 0.1; 否. 总汞; ﹤0.00004; mg/L; 0.001; 否. 总磷（以P计）; 0.15; mg/L; 0.5; 否. 总铅; ﹤0.01; mg/L; 0.1; 否. 总砷; 0.0004; mg/L; 0.1; 否. 杭州余杭水务有限公司良渚污水处理厂受纳水体为良渚港，其设计日处理量为69000m3/d，目前工况负荷为71.3%。由上表可知，良渚污水处理厂尾水排放能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。本项目废水排放量约2m3/d，需处理水量尚在污水处理厂的余量范围之内，不会对污水处理厂正常运行产生不良影响。 3、噪声 （1）噪声源强及排放情况 项目噪声主要来源于多片锯、豪迈电子开料锯、豪迈cnc加工中心、废气风机等生产设备运行时产生的噪声，设备源强详见表4-8。 表4-8 噪声源强及排放情况 噪声源; 数量（台）; 产生强度dB; 降噪措施; 排放强度dB; 持续时间/h. 工艺; 降噪效果. 小型热压机; 2; 70; 墙体隔声; 20; 50; 772. 中型热压机; 2; 70; 墙体隔声; 20; 50; 17. 冷压机; 2; 70; 墙体隔声; 20; 50; 68. 小型平贴机; 1; 70; 墙体隔声; 20; 50; 200. 中型自动平贴线; 1; 70; 墙体隔声; 20; 50; 200. 辊胶机; 1; 70; 墙体隔声; 20; 50; 200. 涂胶机; 1; 70; 墙体隔声; 20; 50; 200. 高速分散机; 3; 75; 墙体隔声; 20; 55; 200. 多级振动筛; 3; 75; 墙体隔声; 20; 55; 200. 刨片搅拌机; 2; 75; 墙体隔声; 20; 55; 200. 自动铺装机; 2; 65; 墙体隔声; 20; 45; 200. 旋转施胶罐; 2; 65; 墙体隔声; 20; 45; 200. 大型竹材刨切机; 1; 80; 减震、墙体隔声; 25; 55; 30. 自动化进料系统; 1; 65; 墙体隔声; 20; 45; 30. 原竹分段短切设备; 1; 80; 减震、墙体隔声; 25; 55; 30. 原竹自动锯竹设备; 1; 80; 减震、墙体隔声; 25; 55; 30. 多片锯; 1; 80; 减震、墙体隔声; 25; 55; 30. 竹筒输送设备; 1; 70; 墙体隔声; 20; 50; 30. 自动化拌胶装置; 1; 70; 墙体隔声; 20; 50; 200. 刨片分选机; 1; 70; 墙体隔声; 20; 50; 30. 砂光机产线; 1; 75; 墙体隔声; 20; 55; 30. 生物质粉碎机; 1; 75; 墙体隔声; 20; 55; 30. 裁切机; 2; 75; 墙体隔声; 20; 55; 30. 组装式墙体生产线-手动OSB钉钉; 2; 65; 墙体隔声; 20; 45; 200. 立式OSB锯; 1; 80; 减震、墙体隔声; 25; 55; 30. 数控横截; 1; 80; 减震、墙体隔声; 25; 55; 30. 空压系统; 1; 80; 减震、墙体隔声; 25; 55; 120. 豪迈电子开料锯; 3; 80; 减震、墙体隔声; 25; 55; 30. 豪迈自动封边机; 2; 75; 墙体隔声; 20; 55; 60. 豪迈cnc加工中心; 2; 78; 减震、墙体隔声; 25; 53; 30. 豪迈激光封边机; 1; 75; 墙体隔声; 20; 55; 60. 风机; 2; 85; 消声、减震、墙体隔声; 30; 55; 772. （2）噪声达标情况 表4-9 噪声达标排放情况 预测点; 昼间贡献值; 标准值. 东厂界; 46.2; 60. 南厂界; 54.1; 60. 西厂界; 48.6; 60. 北厂界; 53.5; 60. （3）噪声监测要求 表4-10 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; 等效连续A声级（Leq）; 昼间，1次/季度. 4、固废 （1）项目副产物产生情况 项目产生的主要固体废物如下： ①废抹布：基材表面清楚的过程中会产生废抹布，废抹布的产生量约为0.01t/a。由废品公司回收。 ②废包装材料：根据企业提供资料，废胶水桶产生量约为30个，单重2kg，总重0.06t/a，由厂家回收，不属于固废。 ③废胶水：本项目胶水使用过程中会产生废胶水，根据企业提供的资料，废胶水的产生量约为0.015t/a。根据《国家危险废物名录》，废胶水为危险废物（类别HW13，废物代码900-014-13），收集后暂存于危险废物仓库，定期委托相关危废资质单位进行处置。 ④废活性炭：根据工程分析，活性炭吸附塔吸附风量为16200m3/h，塔内风速取0.5m/s，吸附层厚度取0.5m，活性炭塔半径为1.69m，则活性炭塔的容积为4.5m3，活性炭塔每年更换一次，则每年更换的活性炭为4.5m3，活性炭的密度为0.4t/m3，则更换的废活性炭量为1.8t/a，加上吸附的有机废气，则废活性炭的产生量约为1.802t/a ，根据《国家危险废物名录》，废活性炭为危险废物（类别HW49，废物代码900-041-49），收集后暂存于危险废物仓库，定期委托相关危废资质单位进行处置。 ⑤收集的粉尘：根据专项计算，收集的粉尘量为0.061t/a，由废品公司回收。 ⑥生活垃圾：项目新增员工50人，生活垃圾产生量按人均0.5kg/人.d，生活垃圾产生量约7.5t/a，由环卫部门清运。 表4-11 副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 代码; 预计产生量（t/a）. 1; 废抹布; 表面清理; 固态; 抹布; 一般固废; /; 0.01. 2; 废胶水; 涂胶、辊胶等; 固态; 树脂; 危险固废; HW13 900-014-13; 0.015. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 危险固废; HW49 900-041-49; 1.802. 4; 收集的粉尘; 粉尘处理; 固态; 竹、木粉尘; 一般固废; 999-999-66; 0.061. 5; 生活垃圾; 职工生活; 固态; /; 一般固废; /; 7.5. - 固废产生及贮存、利用处置情况 表4-12 固废产生及贮存、利用处置情况 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量/t/a; 贮存方式; 利用处置方式; 去向; 利用处置量/t/a. 表面清理; 废抹布; 一般固废; 抹布; 固态; /; 0.01; 一般固废仓库暂存; 回收利用; 物资回收单位; 0.01. 涂胶、辊胶等; 废胶水; 危险固废; 树脂; 固态; T; 0.015; 危废暂存间; 无害化; 资质单位; 0.015. 废气处理; 废活性炭; 危险固废; 废活性炭; 固态; T/In; 1.802; 危废暂存间; 无害化; 资质单位; 1.802. 粉尘处理; 收集的粉尘; 一般固废; 竹、木粉尘; 固态; 0.061; 一般固废仓库暂存; 回收利用; 物资回收单位; 0.061. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; /; 7.5; 自行贮存; 清运; 一般固废处置单位; 7.5. （3）环境管理要求 ①一般固废管理措施 废包装等一般固废必须按照一般固废要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内设置一般固废暂存场所，分类收集暂存，禁止和生活垃圾混入，同时应进行防雨防流失处理，建设单位应建立检查维护制度、检查维护制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 ②危险固废管理措施 废气处理产生的废活性炭、废胶水必须按照危险废物要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内必须设置独立危险废物暂时贮存场所，危险废物暂时贮存场所的设置及危险废物在厂内暂存时必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求执行，具体要求如下： A、暂存场所内地面和裙脚需进行防腐、防渗、防漏处理。 B、场所需设置门和锁，各类危险废物需根据种类和数量合理分区堆放，每个分区之间建议设置挡墙间隔，同时危废名称、管理制度等各类标识标牌上墙（具体按照GB15562.2等标准要求实施）。 C、安排专人要求做好危险固废的管理、贮存、交接、外运等登记工作，对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，严格执行转移联单制（建立信息台账，危险废物的记录和货单在危险废物接收后继续保留至少五年），确保固废得到有效处置，危险废物运输过程中严格执行相关安全要求，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，危险废物贮存期限原则上不得超过一年；同时制定相应的检查维护制度、管理人员岗位制度等，进一步加强管理。 5、地下水、土壤 本项目营运期大气污染物主要为非甲烷总烃、甲醛和颗粒物，不涉及重金属和持久性污染物，因此不考虑大气沉降途径影响。项目实行雨污分流制，清污分流。雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；生产废水处理后回用，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水主干管网，经良渚污水处理厂统一达标处理。项目厂区地面硬化，车间地面均做好防渗措施，原料全部置于室内仓库，不露天堆放，危废暂存间均已做防渗处理。建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，基本不对土壤、地下水产生不良影响。 6、生态 项目不新增用地，无需进行生态评价。 7、环境风险 （1）危险物质 项目所用胶粘剂均不属于《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B突发环境事件风险物质，危险固废属于《浙江省企业环境风险评估技术指南》中的环境风险物质，Q值如下。 表4-22 厂区涉及危险物质物质 物质名称; 标准临界量qn/t; 年消耗量/t; 最大储存总量Qn/t; 危险物质Q值. 危险废物; 50; 1.817; 1.817; 0.03634. 由上表可知，本项目涉及的危险物质均未超过临界量。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 表4-23 风险源分布情况及可能影响途径 （3）风险防范措施 - 序号; - 危险单元; - 风险源; - 主要风险 - 物质; - 环境风险 - 类型; - 环境影响 - 途径; - 可能受影响的环境敏感目标. - 1; - 危废暂存区; - 危险废物; - 废活性炭、废胶水; - 泄漏; - 地表径流; - 附近地表水. - 有机物挥发; - 周边大气环境. - 土壤渗漏; - 附近土壤. ①制定完善的生产操作规程，最大限度预防事故发生。 ②严格执行企业的各项安全管理制度；组织专门人员每天多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁生产线带病生产。 ③加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗；制定操作规程卡片张贴在显要地方；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚。 ④车间地面、危险品仓库、危废仓库等区域进行必要的防渗处理。 ⑤企业主要废气污染物为有机废气，在生产过程中，必须保证废气处理设施正常运行，如发现废气超标或处理效率下降，应及时停产对废气处理设施进行检修。。 ⑥为避免固体废物暂存过程中有危险物料滴落、溢洒或产生渗滤液下渗污染土壤和地下水，产生的各种废物应采用容器进行收集。 4）风险结论 本项目建设完成后，不可避免仍会存在一定的环境风险。对此，建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟常鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。只有这样，才能有效降低风险事故发生概率、杜绝事故的发生隐患。 8、电磁辐射 本项目不涉及。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 胶合车间废气（DA001） | 非甲烷总烃、甲醛 | 收集后经活性炭吸附后20m高排气桶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 竹、木加工粉尘（DA002） | 粉尘 | 收集后经中央布袋除尘器处理后20m高排气桶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口DW001 | COD NH3-N | 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准(其中氨氮参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 要求)后纳入市政污水管网 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 |
| 声环境 | 机械设备运行 | LAeq | 选用低噪声设备，采用隔声减振措施等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不对项目电磁辐射进行评价。 |  |  |  |
| 固体废物 | 废包装材料有厂家回收；废活性炭、废胶水属于危险固废，收集后委托有危废处理资质的单位做无害化安全处置；废抹布和收集的粉尘有物资公司回收；生活垃圾由环卫部门统一收集。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危化品间、危废暂存间及相应管道做好防渗措施，确保废气、废水处理装置正常运转，废水、废气达标排放，做好环境保护日常管理与运营 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于杭州市余杭区仁和街道三星路26号，属于工业区，因此不进行生态环境影响评价。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①制定完善的生产操作规程，最大限度预防事故发生。 ②严格执行企业的各项安全管理制度；组织专门人员每天多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁生产线带病生产。 ③加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗；制定操作规程卡片张贴在显要地方；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚。 ④车间地面、危险品仓库、危废仓库等区域进行必要的防渗处理。 ⑤企业主要废气污染物为有机废气，在生产过程中，必须保证废气处理设施正常运行，如发现废气超标或处理效率下降，应及时停产对废气处理设施进行检修。。 ⑥为避免固体废物暂存过程中有危险物料滴落、溢洒或产生渗滤液下渗污染土壤和地下水，产生的各种废物应采用容器进行收集。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

千年舟新材科技集团股份有限公司低碳建材（木竹）研发中心建设项目位于杭州市余杭区仁和街道26号，所在区域属于“余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33011020010）”。项目建成后采取的污染防治措施为可行技术或经论证为有效可行技术，各污染物处理后排放均能满足污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标要求，项目选址符合“三线一单”的管控要求。因此，本项目在该厂址的实施，其环境影响是可行的。

- 七、专项一、大气专项

1、主要污染源源强分析

①白乳胶废气

根据聚醋酸乙烯乳液（白胶）VOC监测报告，聚醋酸乙烯乳液（白胶）中游离甲醛含量为0.40g/kg，总挥发性有机物含量为69g/L。本项目白乳胶用量为0.06t/a，则甲醛废气产生量为0.024kg/a，聚醋酸乙烯乳液（白胶）的密度为1.05g/cm，则本项目白乳胶用量约为57L，则非甲烷总烃的产生量为0.004t/a。

白乳胶废气在胶合车间产生，企业拟对胶合车间单独设间，胶合车间面积约180m2，高度约4.5m，每小时换气次数按20次计算，则总风机风量约为16200m3/h，收集后通过一套活性炭吸附装置处理后20m高排气筒排放。本项目有机废气收集率按85%计，处理项目按75%计。白乳胶废气产排情况见表4-1。

②PUR热熔胶废气

本项目PET饰面装饰板和全屋定制需要用PUR热熔胶，根据企业提供的资料，PUR热熔胶室温状态下是固体，使用时加温到120℃左右，这时PUR胶会从固化转变成液体点胶或者喷胶施工。PUR胶在120℃左右为液体当点胶或喷胶到物体表面，随温度回到室温。PUR胶水结晶这个过程称为PUR热熔胶的物理固化。PUR物理固化后所产生的粘拉力可以固定和定位被粘接物体。PUR热熔胶的主要成分是端异氰酸酯聚氨酯预聚体，异氰酸酯英文缩写NCO，NCO与空气中的水分发生反应生成脲基甲酸酯从而产生粘接强度。 PUR热熔胶的主要成分为聚合物，挥发份含量不大，基本不会对外环境造成影响，因此，本环评不做定量分析。

PUR热熔胶废气在胶合车间产生，企业拟对胶合车间单独设间，胶合车间面积约180m2，高度约4.5m，每小时换气次数按20次计算，则总风机风量约为16200m3/h，收集后通过一套活性炭吸附装置处理后20m高排气筒排放。

③胶合废气

a、大豆基无醛胶粘剂废气

本项目品质较好的竹质定向刨花板需使用大豆基无醛胶粘剂，大豆基无醛胶粘剂的主要成分为脱脂豆粉、苯甲酸钠、硅酸钠、聚酰胺、滑石粉和水，挥发份含量不大，基本不会对外环境造成影响，因此，不环评不做定量分析。

大豆基无醛胶粘剂废气在胶合车间产生，企业拟对胶合车间单独设间，胶合车间面积约180m2，高度约4.5m，每小时换气次数按20次计算，则总风机风量约为16200m3/h，收集后通过一套活性炭吸附装置处理后20m高排气筒排放。

b、脲醛树脂胶粘剂废气

本项目部分竹质定向刨花板需使用脲醛树脂胶粘剂。脲醛树脂胶粘剂是一种水性粘胶剂，主要成分尿素甲醛树脂、水。属于环保型水性胶，无毒无臭。脲醛树脂黏胶剂中含有一定的游离甲醛，因此项目施胶、拌胶、铺装、热压过程中，使用的脲醛树脂粘胶剂会产生少量的有机废气，其主要成分为甲醛。根据《脲醛树脂胶黏剂的现状及趋势》（徐翔，刘艳丽，王韶华），脲醛树脂中游离甲醛含量分为三级，E3级一般＜60mg/100g，E2级一般＜30mg/100g，E1级一般＜10mg/100g，E1级和E2级属于环保型，本项目采用环保型的脲醛树脂粘胶剂，保守起见本环评全部按照E2级游离甲醛0.03%(30mg/100g)挥发计，项目脲醛树脂胶粘剂用量为0.45t/a，则项目脲醛树脂胶粘剂中甲醛的产生量为0.135kg/a。

脲醛树脂胶粘剂废气在胶合车间产生，企业拟对胶合车间单独设间，胶合车间面积约180m2，高度约4.5m，每小时换气次数按20次计算，则总风机风量约为16200m3/h，收集后通过一套活性炭吸附装置处理后20m高排气筒排放。本项目有机废气收集率按85%计，处理项目按75%计。脲醛树脂胶粘剂废气产排情况见表7-1。

表7-1 胶合车间废气产生和排放情况汇总表

| 污染因子 | 总产生量(t/a) | 有组织排放 |  |  |  | 无组织排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（t/a） | 排放量 （t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 产生量(t/a) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| 非甲烷总烃 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.010 | 0.617 | 0.001 | 0.001 | 0.007 |
| 甲醛 | 0.159kg/a | 0.135 kg/a | 0.034 k/a | 4.38E-05 | 0.003 | 0.024 kg/a | 0.024kg/a | 3.09E-05 |

④粉尘

本项目竹质定向刨花板生产过程中分段、分切、刨片、粉碎、砂光、裁切工序；装配式建筑生产过程中衡截、裁切工序；全屋定制产品生产过程中开料、打孔等加工过程中会有粉尘产生。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“202人造板制造行业系数手册、203 木质制品制造行业系数手册、204竹藤棕草等制品制造行业系数手册”，项目各工序中粉尘产生情况详见表7-2。

表7-2 木加工粉尘产生情况一览表

| 序号 | 工艺 | 产污系数（kg/m3） | 原料 名称 | 原料用量（m3/a） | 污染产生量（t/a） | 年加工时间（h） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分段 | 0.44 | 原竹 | 13.33 | 0.006 | 30 | 0.196 |
| 2 | 分切 | 0.44 | 原竹 | 13.33 | 0.006 | 30 | 0.196 |
| 3 | 刨片 | 0.44 | 原竹 | 13.33 | 0.006 | 30 | 0.196 |
| 4 | 粉碎 | 0.45 | 刨花板 | 10 | 0.005 | 30 | 0.150 |
| 5 | 砂光 | 1.71 | 刨花板 | 10 | 0.017 | 30 | 0.570 |
| 6 | 裁切 | 0.45 | 刨花板 | 10 | 0.005 | 30 | 0.150 |
| 7 | 衡截 | 0.245 | 木材 | 10 | 0.002 | 30 | 0.082 |
| 8 | 切割 | 0.45 | 刨花板 | 39.6 | 0.018 | 30 | 0.594 |
| 9 | 开料 | 0.45 | 人造板 | 19.8 | 0.009 | 30 | 0.297 |
| 10 | 打孔 | 0.045 | 人造板 | 19.8 | 0.001 | 30 | 0.030 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.075 | / | 2.461 |

企业拟设置中央布袋除尘系统一套，并在大型竹材刨切机、原竹分段短切设备、原竹、自动锯竹设备、多片锯、砂光机、生物质破碎机、豪迈电子开料锯、豪迈cnc加工中心、等等设备处各设置一个抽风软管，收集总风量约16000m3/h（每个设备800m3/h），。收集粉尘经布袋除尘后于20m排气筒排放，收集效率约85%，除尘效率不低于95%。据《环保工作者实用手册》（第2版），悬浮颗粒物粒径范围在1~200μm之间，大于100μm的颗粒物会很快沉降，在车间内粉尘沉降率按80%计算。则竹、木加工粉尘的产生及排放情况见表7-3：

表7-3  粉尘产生及排放情况汇总

| 废气种类 | 总产生量（t/a） | 有组织 |  |  |  | 无组织 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 （t/a） | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） |
| 粉尘 | 0.075 | 0.064 | 0.003 | 0.106 | 6.641 | 0.011 | 0.002 | 0.075 |

2、达标分析

本项目胶合车间废气收集后经活性炭处理后20m高排气筒排放；竹、木加工粉尘经收集后通过一套中央布袋除尘器处理后20m高排气筒排放。采取措施后项目废气产生及排放情况汇总如下表7-4。

表7-4 项目废气排放及达标情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间(h)/温度(℃) | 排放标准(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 产生速率(kg/h) | 产生质量浓度(mg/m3) | 工艺 | 效率(%) | 排放废气量(m3/h) | 最大排放速率(kg/h) | 排放质量浓度(mg/m3) |  |  |
| 胶合车间废气 | 非甲烷总烃 | 系数法 | 0.040 | 2.469 | 活性炭吸附 | 集气效率85%、处理效率75% | 16200 | 0.010 | 0.617 | 85 | 120 |
|  | 甲醛 |  | 0.0002 | 0.011 |  |  |  | 4.38E-05 | 0.003 | 772 | 25 |
| 竹、木加工 | 粉尘 | 系数法 | 2.125 | 132.813 | 中央布袋除尘器 | 集气效率85%、处理效率95% | 16000 | 0.106 | 6.641 | 30 | 120 |

根据上表统计分析，胶合车间产生的非甲烷总烃、甲醛和竹、木加工产生废粉尘排放均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准。

3、大气环境影响预测

（1）污染物排放源强及参数

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次预测采用AERSCREEN模型进行估算。污染源参数调查清单见表7-5和表7-6。

表7-5  点源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 废气流速/(m3/h) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | PM10 | 甲醛 | 非甲烷总烃 |
| DA001 | 胶合车间废气 | 120.09429 | 30.43581 | 20 | 0.7 | 16200 | 25 | 772/85 | / | 4.38E-05 | 0.010 |
| DA002 | 竹木加工粉尘 | 120.09389 | 30.43554 | 20 | 0.7 | 16000 | 25 | 30 | 0.106 | / | / |

表7-6  面源参数调查清单

| 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/（°） | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  | TSP | 甲醛 | 非甲烷总烃 |
| 生产车间 | 120.09429 | 30.43581 | 110 | 50 | 90 | 12 | 30 | 0.075 | 3.09E-05 | 0.007 |

（2）估算模型参数

本项目估算模型参数详见表7-7。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.3.2.2：编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数”。本项目为报告表，故在采用估算模型计算评价等级时不考虑地形。

表7-7  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选型 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市选项时) | 117万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 40 |
| 最低环境温度/℃ |  | -10 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）评价等级确定

根据《环境环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式计算项目各污染因子的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）。本环评预测计算PM10、甲醛、非甲烷总烃x下风向最大轴线浓度，并计算相应浓度占标率，估算模式计算结果见表7-8。

表7-8 估算模式最大落地浓度预测结果

| 排气筒编号 | 污染物 | 最大落地点浓度(mg /m3) | 标准值(mg /m3)* | 占标率 (%) | 出现距离 (m) | D10%（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 非甲烷总烃 | 6.00E-04 | 2 | 0.03 | 113 | - | 三级 |
|  | 甲醛 | 2.63E-6 | 0.05 | 0.01 | 113 | - | 三级 |
| DA002 | PM10（粉尘） | 6.35E-03 | 0.45 | 1.41 | 113 | - | 二级 |
| 无组织面源 | 污染物 | 最大落地点浓度(mg /m3) | 标准值(mg /m3) | 占标率 (%) | 出现距离 (m) | D10%（m） | 评价等级 |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 2.70E-03 | 2 | 0.13 | 75 | - | 二级 |
|  | 甲醛 | 1.19E-05 | 0.05 | 0.02 | 75 | - | 三级 |
|  | TSP（粉尘） | 2.89E-02 | 0.9 | 3.21 | 75 | - | 三级 |

*注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-20108）§5.3.2.1中的相关规定：对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值和年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。本项目PM10的标准值取日平均浓度（0.15mg/m3）限值的三倍，即0.45mg/m3；TSP的标准值取日平均浓度（0.3mg/m3）限值的三倍，即0.9mg/m3。

根据表7-8预测结果，本项目无组织排放的粉尘最大落地浓度对应的占标率最高，Pmax=3.21%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）判定，本项目大气环境影响评价等级需划定为二级，可不进行进一步预测。评价范围项目厂址为中心区域，厂界外延2.5km的矩形区域。

（4）环境影响分析

1）正常工况

正常工况下项目各污染源影响估算模式预测结果见表7-9~表7-11。

表7-9  DA001影响预测结果

| 下风向距离/m | 非甲烷总烃 |  | 甲醛 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/％ | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/％ |
| 10 | 8.83E-06 | 0.00 | 3.87E-08 | 0.00 |
| 50 | 2.05E-04 | 0.01 | 8.99E-07 | 0.00 |
| 100 | 5.44E-04 | 0.03 | 2.38E-06 | 0.00 |
| 113 | 6.00E-04 | 0.03 | 2.63E-06 | 0.01 |
| 150 | 5.40E-04 | 0.03 | 2.37E-06 | 0.00 |
| 200 | 4.18E-04 | 0.02 | 1.83E-06 | 0.00 |
| 250 | 3.22E-04 | 0.02 | 1.41E-06 | 0.00 |
| 500 | 1.92E-04 | 0.01 | 8.41E-07 | 0.00 |
| 600 | 2.25E-04 | 0.01 | 9.83E-07 | 0.00 |
| 1000 | 2.19E-04 | 0.01 | 9.59E-07 | 0.00 |
| 1500 | 1.63E-04 | 0.01 | 7.14E-07 | 0.00 |
| 2000 | 1.30E-04 | 0.01 | 5.70E-07 | 0.00 |
| 2500 | 1.30E-04 | 0.01 | 5.70E-07 | 0.00 |
| 下风向最大质量 浓度及占标率/％ | 6.00E-04 | 0.03 | 2.63E-06 | 0.01 |
| 最大质量浓度出现位置(m) | 113 |  | 113 |  |
| D10％最远距离/m | / |  | / |  |

表7-10 DA002影响预测结果

| 下风向距离/m | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率(％) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 9.35E-05 | 0.02 |
| 50 | 2.17E-03 | 0.48 |
| 100 | 5.76E-03 | 1.28 |
| 113 | 6.35E-03 | 1.41 |
| 150 | 5.72E-03 | 1.27 |
| 200 | 4.42E-03 | 0.98 |
| 250 | 3.41E-03 | 0.76 |
| 500 | 2.03E-03 | 0.45 |
| 600 | 2.38E-03 | 0.53 |
| 1000 | 2.32E-03 | 0.52 |
| 1500 | 1.73E-03 | 0.38 |
| 2000 | 1.38E-03 | 0.31 |
| 2500 | 1.38E-03 | 0.31 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/％ | 6.35E-03 | 1.41 |
| 下风向最大质量浓度出现位置(m) | 113 |  |
| D10％最远距离/m | / |  |

表7-11 生产车间影响预测结果

| 下风向距离/m | 粉尘（TSP） |  | 非甲烷总烃 |  | 甲醛 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/％ | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/％ | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/％ |
| 10 | 2.01E-02 | 2.24 | 8.30E-06 | 0.02 | 1.88E-03 | 0.09 |
| 50 | 2.71E-02 | 3.01 | 1.12E-05 | 0.02 | 2.53E-03 | 0.13 |
| 75 | 2.89E-02 | 3.21 | 1.19E-05 | 0.02 | 2.70E-03 | 0.13 |
| 100 | 2.64E-02 | 2.94 | 1.09E-05 | 0.02 | 2.47E-03 | 0.12 |
| 150 | 2.04E-02 | 2.27 | 8.42E-06 | 0.02 | 1.91E-03 | 0.10 |
| 200 | 1.84E-02 | 2.05 | 7.60E-06 | 0.02 | 1.72E-03 | 0.09 |
| 250 | 1.65E-02 | 1.84 | 6.81E-06 | 0.01 | 1.54E-03 | 0.08 |
| 500 | 1.05E-02 | 1.16 | 4.31E-06 | 0.01 | 9.76E-04 | 0.05 |
| 600 | 9.21E-03 | 1.02 | 3.80E-06 | 0.01 | 8.60E-04 | 0.04 |
| 1000 | 6.18E-03 | 0.69 | 2.55E-06 | 0.01 | 5.77E-04 | 0.03 |
| 1500 | 4.20E-03 | 0.47 | 1.73E-06 | 0.00 | 3.92E-04 | 0.02 |
| 2000 | 3.09E-03 | 0.34 | 1.27E-06 | 0.00 | 2.89E-04 | 0.01 |
| 2500 | 2.41E-03 | 0.27 | 9.93E-07 | 0.00 | 2.25E-04 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/％ | 2.89E-02 | 3.21 | 1.19E-05 | 0.02 | 2.70E-03 | 0.13 |
| 最大质量浓度出现位置(m) | 75 |  | 75 |  | 75 |  |
| D10％最远距离/m | / |  | / |  | / |  |

2）非正常工况

非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

本环评考虑的非正常工况指废气治理措施无法正常运行，导致排气筒排放的污染物浓度偏高，具体见下表：

表7-12  废气污染源非正常排放情况

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/mg/m3 | 非正常排放速率/kg/h | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶合车间废气排放口DA001 | 活性炭吸附效率下降为0 | 非甲烷总烃 | 2.469 | 0.040 | 3 | 1 | 停车、检修及维护 |
|  |  |  | 甲醛 | 0.011 | 0.0002 |  |  |  |
| 2 | 竹、木加工粉尘排放口DA002 | 布袋除尘处理效率下降为50% | 粉尘 | 132.813 | 1.063 | 3 | 1 | 停车、检修及维护 |

非正常工况下项目各污染源影响估算模式最大值预测结果统计详见表7-13。

表7-13  非正常工况下估算模式最大值预测结果

| 排气筒编号 | 污染物 | 最大落地点浓度(mg/m3) | 标准值(mg /m3)* | 占标率 (%) | 出现距离 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 非甲烷总烃 | 2.40E-03 | 2 | 0.12 | 113 |
|  | 甲醛 | 1.20E-05 | 0.05 | 0.02 | 113 |
| DA002 | PM10（粉尘） | 6.37E-02 | 2 | 14.16 | 113 |

*注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-20108）§5.3.2.1中的相关规定：对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值和年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。本项目PM10的标准值取日平均浓度（0.15mg/m3）限值的三倍，即0.45mg/m3。

经过计算可知，非正常工况下，下风向各污染源浓度明显增大。因此，企业应采取措施严防非正常工况的发生，一旦发生非正常工况（如废气处理系统失效等），必须及时检修，必要时采取停产限产措施。

（5）污染物排放核算

1）有组织排放量核算

大气污染物有组织排放核算详见表7-14。

表7-14 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 一般排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃 | 0.617 | 0.010 | 0.001 |
| 2 |  | 甲醛 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | DA002 | 粉尘 | 6.641 | 0.106 | 0.003 |
| 一般排放口合计 |  | 烟（粉）尘 |  |  | 0.003 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.001 |
| 有组织排放 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 烟（粉）尘 |  |  | 0.003 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.001 |

2）无组织排放量核算

大气污染物无组织排放核算详见表7-15。

表7-15 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 生产车间 | 胶合车间 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 4.0 | 0.001 |
| 2 |  |  | 甲醛 |  |  | 0.2 | 0.000 |
| 3 |  | 竹、木加工 | 粉尘 | 中央布袋除尘器 |  | 1.0 | 0.002 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 烟（粉）尘 |  |  | 0.002 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.001 |

3）项目大气污染物年排放量核算

大气污染物排放核算详见表7-16。

表7-16 大气污染物年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟（粉）尘 | 0.005 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.002 |

（6）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据计算，本项目各类污染物厂界处短期浓度贡献值未超过环境质量浓度限值，则项目大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。

（7）评价结论

经估算模型计算预测，在正常工况下，本项目无组织排放的粉尘最大落地浓度对应的占标率最高，Pmax=3.21%。根据预测，本项目大气污染物最大落地浓度均未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。因此，项目废气污染物对周边环境影响较小。

（8）大气环境监测计划

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，见下表。

表7-17 营运期污染源监测方案

| 污染物 类型 | 监测点位 |  | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 废气处理设施（DA001） | 进口 | 甲醛、非甲烷总烃 | 1次/年 | GB16297-1996 |
|  |  | 出口 |  |  |  |
|  | 废气处理设施（DA002） | 进口 | 颗粒物 | 1次/年 |  |
|  |  | 出口 |  |  |  |
| 无组织废气 | 厂界无组织监控点 |  | 甲醛、非甲烷总烃、颗粒物 | 1次/年 |  |

（9）建设项目大气环境影响评价自查表

项目建设项目大气环境影响评价自查表详见表7-18。

表7-18 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  | 三级£ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  | ＜500t/a□ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 甲醛、非甲烷总烃、PM10 |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 | 地方标准£ |  |  |  |  | 附录DR |  |  |  | 其他标准£ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调差数据来源 | 长期例行监测 数据£ |  |  |  | 主管部门发布的 数据R |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区£ |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源R 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  | AUSTAL2000 □ |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10、非甲烷总烃、甲醛、TSP ） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%R |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%R |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  | C非正常占标率≤100%R |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤ -20%□ |  |  |  |  |  | k ＞ -20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（甲醛、非甲烷总烃、TSP） |  |  |  | 无组织废气监测 有组织废气监测 |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a |  | NOx：（）t/a |  |  |  | 颗粒物：（0.005）t/a |  |  |  |  | VOCs：（0.002）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | VOCs | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 甲醛 | / | / | / | 0.058kg/a | / | 0.058kg/a | +0.058kg/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 600t/a | / | 600t/a | +600t/a |
|  | CODCr | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废抹布 | / | / | / | 0（0.01）t/a | / | 0（0.01）t/a | +0（0.01）t/a |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 0（0.061）t/a | / | 0（0.061）t/a | +0（0.061）t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0（7.5）t/a | / | 0（7.5）t/a | +0（7.5）t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0（1.802）t/a | / | 0（1.802）t/a | +0（1.802）t/a |
|  | 废胶水 | / | / | / | 0（0.015）t/a | / | 0（0.015）t/a | +0（0.015）t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①