塔石物联

TAS-LAN-462E/464E 产品规格书  V 1.0.4

串口服务器系列

丨产品规格书

TAS-LAN-462E/464E

TAS-LAN-462E/464E   串口服务器系列

# 导轨式串口服务器

工业化设计、安全可靠

TAS-LAN-462E/464E 产品以以太网的方式为工业用户提供数 据传输通道。该系列产品各串口独立工作，互不影响，均支持 TCP、UDP、HTTP、MQTT、WebSocket 协 议， 支 持 自 定 义 注册包、心跳包， DHCP 动态 IP 地址， DNS 域名解析，底层 协议心跳包，网络保活等功能。用户只需通过简单的设置， 即 可实现串口到网口的双向数据透明传输。

该系列产品采用钣金外壳设计。工作温度范围 -40~85℃,支 持 9~36V DC 宽压供电，为环境苛刻的无人值守现场提供稳定 的数据传输通道，并支持 PC 端配置工具、“塔石云”平台等多 种配置和管理手段，简化现场施工及后期维护的难度，大幅提 升施工效率，降低系统运营的整体成本，从而使客户真正体验 到无线通信的便捷。

TAS-LAN-462E/464E 应用于各领域场景，例如：

| 电力配网自动化 路灯监控 供暖供热监测 | 电力抄表 智慧水务 气象 / 环保监测 |
| --- | --- |

# 特性和优势

• 规模应用，久经考验；

• 支持以太网传输方式；

• 软硬件看门狗及多种链路检测机制，确保设备稳定不宕机；

• 具备高可用性和高可靠性；

• 支持多种管理工具及塔石云平台配置， 实现灵活高效的现 场或远程管理；

• 支持工业协议转换，帮助客户解决更多互联互通问题。

高可靠设计，确保数据传输的连续性

• 设备自愈：内嵌看门狗技术，故障自愈，确保设备正常运行 ;

• 链路冗余： IP 数据链路互备，确保数据传输连续性。

管理方便，灵活易用

• 支持 AT 指令配置；

• 支持 UDP 广播配置 ;

• 支持网页配置。

功能丰富，为用户提供智能解决方案

• 支持 TCP/UDP/HTTP/MQTT/WebSocket 协议；

• 支持 Modbus RTU 、Modbus Ascii、Modbus TCP 三种数据协 议互相转换。

工业化设计，适用恶劣工业环境

• 采用工业级芯片设计，工作温度可达 -40~85℃,支持 9~36V DC 宽压供电，防护等级 IP30，为苛刻的工业无人 值守现场提供稳定的网络通信。

订购信息

| 型号 | TAS-LAN-462E | TAS-LAN-464F |
| --- | --- | --- |
| RS232 | - | 4 |
| RS485 | 2 | - |
| 以太网口 | 1 | 1 |
| 数据透传 | √ | √ |
| TCP/UDP | √ | √ |
| HTTP | √ | √ |
| MQTT | √ | √ |
| Web Socket | √ | √ |
| 物联云 /DTU 云 | √ | √ |
| Ping 模式 | √ | √ |
| Modbus 网关功能 | √ | √ |
| 类 RFC2217 ( 同步波特率 ) 功能 | √ | √ |
| Modbus RTU/Ascii/TCP 互转 | √ | √ |
| TCP Server 连接 | 最多 8 路 （可自定义） | 最多 8 路 （可自定义） |
| 串口离线缓存（Byte） | 1K | 1K |
| 串口缓存（Byte） | 1K | 1K |
| 网络缓存（Byte） | 1K | 1K |
| DHCP 动态 IP 地址 | √ | √ |
| DNS 域名解析 | √ | √ |
| 底层协议心跳包 | √ | √ |
| 虚拟串口 | √ | √ |
| 心跳包 / 注册包 | √ | √ |
| 网络保活 | √ | √ |
| 多路数据分发协议 | √ | √ |
| JSON 数据点轮询 | √ | √ |
| 自定义轮询 | √ | √ |
| 远程升级 | √ | √ |

订购渠道：

1. 电商平台                                                                                                          2. 邮件购买：

线上商店

塔石 天猫旗舰店

线上商店

塔石 京东旗舰店

请发邮件至  sales@tastek.cn，联系购买。

3. 电话咨询：

请致电：0571-8296 5032

| 工业串行 接口 | 串口 | RS485：A、B、GND |
| --- | --- | --- |
|  |  | A/B：0~3.3V |
|  | 波特率 | 1200~115200bps 默认 9600bps |
|  | 数据位 | 7 、8 位 |
|  | 停止位 | 1、2 位 |
|  | 校验 | 无校验、偶校验、奇校验 |
| 以太网 | 网口 | 1 个 RJ45 水晶头接口 |
|  | 网口速率 | 10/100Mbps，Auto MDI/ MDIX，交叉直连网线均可用 |
|  | 保护 | 1.5kV，电磁隔离 |

| 安装方式 | 导轨、 定位孔安装 | 防护等级 | IP30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外壳 | 钣金 | 散热方式 | 无风扇散热 |

| 电源接口 | 可拔插 工业端子 |  | 反接保护 |  | 支持 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源输入 | DC 9~36V |  | 过载保护 |  | 支持 |  |
| 标配电源 | DC 12V/1A |  | 允许失电 |  | <3ms |  |
| 功耗（@12V） | 待机电流 47mA | 工作电流 49mA |  | 启动电流 55mA |  | [01] |

| 工作温度 | -40~85℃ | 工作湿度 | 5~95% RH （无凝露） |
| --- | --- | --- | --- |
| 储存环境 | -40~85℃, 5~95% RH（无凝露） |  |  |

| 防震 | IE C60068-2-27 |
| --- | --- |
| 振动 | IE C60068-2-6 |
| 跌落 | IE C60068-2-32 |
| 指示灯 |  |
| LED | POWER、WORK、LINK、TX、RX |
| 看门狗 |  |
| 支持软件、硬件双重看门狗 |  |
| EMC 指标 |  |
| 静电 | EN61000-4-2,Level 3 |
| 脉冲电场 | EN61000-4-4,Level 3 |
| 浪涌 | EN61000-4-5,Level 3 |

产品规格

接口

机械特征

电源

环境要求

硬件规格（一）

物理特性

尺寸 ( 含端子、导轨，单位：mm)

121.8*88.5*27mm(L*W*H）

重量

TAS-LAN-462E:246g TAS-LAN-464E:250g [02]

认证

ISO9001、CCC

注：

[01]. 此数据为 TAS-LAN-462E/464E 产品实测的平均电流；

[02]. 此重量为 TAS-LAN-462E/464E 实测。

产品规格

| 软件规格 |  |
| --- | --- |
| 可靠性 |  |
| 升级方式 | 支持本地串口进行固件升级 |
| 链路在线检测 | 心跳包检测、断线自动重连 |
| 内嵌看门狗 | 设备运行自检技术、设备运行故障自修复 |
| 网络管理 |  |
| 配置方式 | 支持 UDP 广播配置 |
|  | 支持网页配置 |
| 组播方式 | UDP 组播 |
| 以太网网络协议 |  |
| 网络协议 | TCP Server、TCP Client、UDP Server、 UDP Client、UDP 组播、HTTP、MQTT、 WebSocket |
| DHCP/ 静态 IP | 支持 DHCP 动态获取 IP 地址和静态 IP 功能 |
| 协议转换 | Modbus RTU、Modbus Ascii、Modbus TCP 三种数据协议互相转换 |

△

请注意

• 产品规格表描述全系列产品的硬件规格， 不代表每一款产 品都有相关功能；

• 若有需要， 请查看本规格书的订购信息进行产品选型与功 能确认。

设备接口

图① 适用型号： TAS-LAN-462E

图② 适用型号： TAS-LAN-464F

02

01

02

03             04                 05            06             06

07                 07

接口定义

| 序号 | 接口定义 | 引脚定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 | 具体定义见指示灯表 |
| 2 | 接线端子 | 具体定义详见引脚定义 |
| 3 | 复位按键 | 长按 3 秒，设备恢复初始默认参数 |
| 4 | 以太网口 | RJ45 |
| 5 | Micro USB 接口 | 用于设备内部固件升级 |
| 6 | 电源接口 | DC 9~36V 宽压供电 |
| 7 | 串口 | RS485 |

设备接口

图① 适用型号： TAS-LAN-462E

图② 适用型号： TAS-LAN-464F

02

01

02

03             04                 05            06             06

07                 07                 07                 07

接口定义

| 序号 | 接口定义 | 引脚定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 | 具体定义见指示灯表 |
| 2 | 接线端子 | 具体定义详见引脚定义 |
| 3 | 复位按键 | 长按 3 秒，设备恢复初始默认参数 |
| 4 | 以太网口 | RJ45 |
| 5 | Micro USB 接口 | 用于设备内部固件升级 |
| 6 | 电源接口 | DC 9~36V 宽压供电 |
| 7 | 串口 | RS485 |

引脚定义

01 02

01 02

0304 05

0607 08

0910 11

1213 14

0304 05      0607 08

| 型号 | 引脚定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TAS-LAN-462E | DC- | DC+ | A1 | B1 | GND | A2 | B2 | GND | - | - | - | - | - | - |
| TAS-LAN-464F | DC- | DC+ | A1 | B1 | GND | A2 | B2 | GND | A3 | B3 | GND | A4 | B4 | GND |

术语释义

DC+：电源正极，支持供电电压：直流 9~36V

DC-：电源负极，支持供电电压：直流 9~36V

A1~A2(4)：串口 1~ 串口 2(4)：RS485 信号 A+ B1~B2(4)：串口 1~ 串口 2(4)：RS485 信号 B-

GND：地

指示灯状态

从上到下依次为  POWER 、WORK 、LINK、TX、RX 指示灯状态。

TAS-LAN-462E

TAS-LAN-464E

| 指示灯 | 模式 | 指示功能 | 显示说明 | 设备状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POWER | 所有模式下 | 电源指示灯 | 灭 | 未上电 |
|  |  |  | 亮 | 已上电 |
| WORK | 所有模式下 | 工作指示灯 | 常亮 | 工作异常 |
|  |  |  | 常灭 | 工作异常 |
|  |  |  | 闪烁：300ms | 正常运行 |
| LINK | TCP 模式下 （TCP Client/TCP Server DTU 云 /IOT 云 /HTTP/MQTT） | 服务器连接指示灯 | 常亮 | TCP 连接建立 |
|  |  |  | 常灭 | TCP 连接未建立 |
|  | UDP 模式下 （UDP Client/UDP Server/UDP 组播） |  | 常灭 | 处于配置状态 |
|  |  |  | 常灭 | UDP 连接建立 |
| TX | 所有模式下 | 数据交互指示灯 | 亮 | 设备对应串口接发送数据 |
| RX |  |  | 亮 | 设备对应串口接收到数据 |

安装方式

同时支持导轨、定位孔两种安装方式。

定位孔安装①

左图基础上垫片

向上移动

35mm 导轨

180°

定位孔安装②

左图基础上垫片 旋转 180°后向下 移动

产品清单

• 设备：TAS-LAN-462E /464F

• 配件：12V 电源适配器    1m 网线

产品尺寸 *

规格：121.8*88.5*27mm（含端子、导轨）

适用型号：TAS-LAN-462E/464F 产品

121.8mm

102.6mm

27mm

78.1mm

101.5mm

88.5mm

* L*W*H 含端子、导轨；因手工测量，会有微小偏差。

文档历史

迭代日志

| 版本号 | 日期 | 变更 / 修正描述 |
| --- | --- | --- |
| Version 1.0.1 | 2023-04-10 | 初稿。 |
| Version 1.0.2 | 2025-05-20 | 修改了关于“EMC 指标”的参数。 |
| Version 1.0.3 | 2025-07-29 | 保留“EMC 指标”的部分数据。 |
| Version 1.0.4 | 2025-08-13 | 修改串口数据。 |

杭州塔石物联网科技有限公司

塔石从 2017 开发出第一款通信模组，至今已推出 7 大系列近两百 款产品，是一家从事物联网信息产品开发、生产、销售及技术服务 的科技型企业。

经过多年的技术沉淀及理论创新，除了成熟的工业设备，我们还为 客户提供专业的方案定制和技术支持，让物联网落地更简单。我们 不忘初心，以客户需求为核心，以市场趋势为导向，不断深耕物联 网业务场景，致力于为客户提供更稳定的产品和解决方案。

电话：0571-82965032

投诉与战略合作： baoxinjin@tastek.cn

商务合作：sales@tastek.cn

技术支持：support@tastek.cn

官网：www.tastek.cn

线上商店

塔石 天猫旗舰店

微信服务号   了解更多资讯

感谢使用塔石设备 / 产品，在使用前，一定要认真阅读本规格书，请在熟知本产品安全注意事项后使用。 若产品功能 / 性能有升级或更改，  我们会尽快的更新到新版规格书中，恕不另行通知。

如产品的描述与实物不符，一律以实物为准。

文件版本号：Version 1.0.4  丨 ©2025 杭州塔石物联网科技有限公司版权所有丨塔石物联网对此文档的更新及修改拥有最终解释权